Anexa la HCL nr. ________/2025

Studiu de Oportunitate privind delegarea serviciului de transport public de persoane

Zona Metropolitană SEPSI

COLECTIV DE ELABORARE:

Elaborator:

S.C TREE S.R.L

Expert consultant în transporturi	       Ing. TUDOR MĂCICĂȘAN

Urbanist			                               Urb. cArh. MIHAI BURADA

Inginer mobilitate                                     Ing. MATEI TRIFESCU

Coordonare/facilitare                               ORLANDO NEAGOE

Ecolog			                               Epm. CRISTINA-IOANA IGNAT

CAPITOLUL I. DATE GENERALE

## I.1. Considerații generale

Zona Metropolitană Sfântu Gheorghe, din Județul Covasna, este o regiune situată în centrul României, aproape de Munții Carpați. Aceasta cuprinde municipiul Sfântu Gheorghe și mai multe localități din jur, având rolul de a coordona și dezvolta comunitățile învecinate. Zona metropolitană Sfântu Gheorghe este una dintre cele mai importante din județ și se dezvoltă constant, atât în ceea ce privește infrastructura, cât și serviciile oferite locuitorilor săi.

Figura 1. Localizare Zona Metropolitana Sfântu Gheorghe la nivel național

Sursa: https://google.com/maps/

Din punct de vedere strategic, în zona metropolitană sunt dezvoltate strategii locale de planificare urbană (SD, PMUD). Astfel, la nivelul autorității contractante, viziunea globală asupra dezvoltării urbane are ca linie directoare realizarea unui sistem de transport durabil, eficient și accesibil. Planul de acțiune rezultat din strategiile de planificare și dezvoltare urbană indică un proiect de dezvoltare a sistemului de transport public în comun, alături de proiecte de infrastructură, rețele de ciclism și pietonale, la care o politică de parcare este o completare firească și necesară.

Performanţa sistemelor de transport urban afectează atât economia, cât şi calitatea vieţii, deoarece modul în care asigură satisfacerea nevoii de mobilitate a persoanelor are implicaţii deosebite, atât asupra competitivităţi economice a localităţii şi asupra calităţii vieţii prin asigurarea timpilor de deplasare cât mai reduşi şi în condiţii cât mai confortabile de trafic şi, implicit, de deplasare cu transportul public. Implicit, implementarea şi optimizarea continuă a transportului urban asigură şi un impact minim asupra mediului şi asupra sănătăţii riveranilor, prin reducerea emisiilor poluante de noxe şi fonice.

Metodelele moderne de analiză şi optimizare a sistemului de transport urban permit în prezent identificarea şi cuantificarea punctelor critice, ajutând la stabilirea măsurilor pentru eliminarea sau reducerea acestora şi la testarea acestor măsuri pentru optimizarea intervenţiei.

La începutul secolului curent, omenirea se confruntă nu numai cu problemele rezultate din creşterea populaţiei, ci şi cu problemele rezultate ca urmare a procesului de urbanizare şi a activităţilor socio-economice din zonele urbane. Una din principalele consecinţe ale fenomenului o constituie creşterea necesităţilor de transporturi de persoane. Problema transporturilor în ziua de azi se pune sub forme noi datorită dorinţelor fireşti de satisfacere a necesităţilor de deplasare în condiţii de siguranţă, rapiditate, confort, economicitate şi protecţie a mediului înconjurător. Satisfacerea acestor necesităţi de deplasare vine în contradicţie, în principal, cu:

- infrastructura concepută şi realizată în trecut la standarde care nu mai corespund momentului prezent şi cu atât mai mult viitorului;

- dorinţa de păstrare a unor construcţii şi imposibilitatea lărgirii profilelor unor străzi dispuse pe direcţia fluxurilor importante de circulaţie;

- lipsa de fonduri  datorată, în momentul de faţă, situaţiei precare a economiei;

Este de aşteptat ca necesităţile de circulaţie ale traficului rutier şi de transport în comun să crească datorită a doi factori importanţi:

- sporirea indicelui de motorizare;

- sporirea mobilităţii generale a populaţiei;

Ţinând seama de necesitatea de satisfacere a nevoilor actuale, dar mai ales a celor de perspectivă, organizarea circulaţiei urbane devine prioritară, având rolul de a asigura funcţiunile circulaţiei de persoane. Unul dintre motivele importante pentru care transportul de persoane trebuie să constituie o prioritate constă în satisfacerea necesităţilor de deplasare pe relaţia locuinţă-loc de muncă, având în vedere greutăţile întâmpinate în acest domeniu, ce au repercusiuni asupra activităţii de producţie şi, în genral, a economiei, precum şi asupra calităţii vieţii.

Răspunsurile la problemele pe care le ridică circulaţia urbană se obţin prin efectuarea de studii de circulaţie, mobilitate, trafic şi implementarea de soluţii rezultate din acestea.

În prezent, în condiţiile tranziţiei de la economia planificată la economia de piaţă, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de circulaţie rutieră reprezintă o necesitate obiectivă. Această acţiune trebuie să se facă în cadrul programelor generale privind sistematizarea teritorială şi urbană, ţinându-se seamă de două grupe de probleme care se intercondiţionează:

- elementele componente ale procesului de sistematizare;

- funcţiunile predominante ale zonelor urbane.

Figura 2.Acțiuni_ sistematizarea teritorială şi urbană

Sursa: Echipa de elaborare

Prin sistematizare se înţelege, în general, un mod de organizare, amenajare şi dotare a teritoriului, respectiv a transporturilor, corespunzător cerinţelor economice, sociale, culturale şi de protecţie a mediului înconjurător în vigoare.

Astfel, odată cu sistematizarea teritoriului şi a funcţionalităţilor sale, se pun în evidenţă şi direcţiile necesare de urmat pentru dezvoltarea căilor de circulaţie şi axelor de mobilitate.

Acţiunile ce se întreprind cu privire la reţeaua stradală se bazează pe o cunoaștere cât mai bună a volumului şi a necesităţilor de transport în comun.

Pentru stabilirea volumului şi caracteristicilor călătoriilor se utilizează tehnici şi metode ale “ingineriei de circulaţie”, specialitatea tehnică ce se ocupă de studiul, cercetarea şi determinarea modului de acţionare, în prezent şi în perspectivă a fenomenelor şi legilor circulaţiei în scopul proiectării şi realizării drumurilor, a străzilor şi autostrăzilor, dar şi a proiectării serviciilor de transport, astfel încât să se asigure desfăşurarea circulaţiei persoanelor în condiţii de siguranţă, de confort, de rapiditate, de continuitate, de ecologie şi de economicitate.

Fenomenele logice ale transportului de persoane se referă la modul de formare şi de desfăşurare a circulaţiei în prezent şi în viitor. Pe baza cunoaşterii acestor fenomene, "ingineria de circulaţie" permite găsirea soluţiilor pentru rezolvarea în condiţii optime a problemelor ridicate de circulaţie, atât din punct de vedere tehnic (siguranţă, confort, rapiditate, capacitate), cât şi din punct de vedere economic, ergonomic şi ecologic. Pe baza soluţiilor astfel obţinute, se trece la planificarea, proiectarea, calcularea şi realizarea planificărilor strategice de mobilitate.

Complexitatea problemelor ce trebuie abordate în cadrul studiilor de circulaţie şi numărul mare de factori care influenţează circulaţia de persoane necesită culegerea şi prelucrarea unui volum foarte mare de informaţii şi efectuarea de multiple calcule pentru determinarea soluţiilor optime.

I.2. Cadrul legal

Într-o enumerare care nu are un caracter exhaustiv, reglementarea serviciului de transport public prin curse regulate este asigurată prin:

- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

- Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier;

- Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport;

- Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic;

- Standardul EN 13816 pentru Transporturi – Logistică şi Servicii – Transporturi Publice de Pasageri – definirea, urmărirea şi măsurarea calităţii serviciilor;

- Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare;

- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; , republicată, cu modificările și completările ulterioare

- Ordonanţă nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; , cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanţă nr. 19/1997 privind transporturile; republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanţă nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport; cu modificările și completările ulterioare;

- Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local; cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, cu modificările și completările ulterioare.

I.3. Scopul studiului de oportunitate

Obiectivul general al transportului public îl constituie creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale (metropolitane) prin sprijinirea mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunii, capabilă să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic. Prezentul studiu îşi propune să analizeze următoarele:

- Analiza efectelor delegării serviciului de transport public prin curse regulate:

- Analiza staţiilor şi vitezei medii operaţionale;

- Stabilirea consecinţelor diferitelor posibilităţi de operare;

- Stabilirea metodei de delegare aferente.

- Plan de Operare şi Marketing pentru Transportul Public:

- Determinarea unui strategii şi a unui plan de acţiune pentru operarea corectă;

- Promovarea transportului public înainte, în timpul şi după introducerea acestuia.

Studiul de oportunitate vine în întâmpinarea cerințelor legale în domeniu în vederea pregătirii Contractului de delegare a gestiunii și a anexelor aferente conform modelulului agreat de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice și Consiliul Concurenței, respectând cele mai bune practici și prevederile Regulamentului European 1370 pentru transportul public metropolitan pe teritoriul Zonei Metropolitane Sfântu Gheorghe”. Totodată, ca scop secundar, contribuie la justificarea și accesarea finanțărilor privind dotarea cu autobuze electrice, amenajare de stații de încărcare, ș.a.m.d, prin Programul Operațional Regional 2021-2027, precum și prin Planul Național De Redresare Și Reziliență (PNRR).

În conformitate cu legislația națională, Autoritățile publice locale au obligația de a stabili și de a aplica strategia pe termen mediu și lung pentru înființarea, extinderea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate, ținând seama de planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-sociala a localităților, de Planul de Mobilitate și strategiile în domeniu, precum și de cerințele de mobilitate locale, evoluția acesteia și de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse și emisii de gaze cu efect de seră reduse. Astfel, prin delegarea serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Zona Metropolitană, în conformitate cu reglementările naționale și europene în domeniu și cu respectarea Regulamentului CE 1370, se vor asigura:

    - dezvoltarea și funcționarea pe termen lung a serviciilor de transport public de persoane în concordanță cu programele de dezvoltare socio-economică a municipiului, precum și a infrastructurii aferente acestuia;

    - satisfacerea în condiții optime a nevoilor de Mobilitate a populației, precum și ale instituțiilor publice și agenților economici din Zona Metropolitană;

    - gestionarea serviciilor de transport public local de persoane pe criterii de competitivitate și eficientă managerială;

    - îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea unui mod de transport eficient și ecologic;

    - diminuarea utilizării autoturismului propriu pentru deplasările locale;

    - promovarea reabilitării infrastructurii pe traseele serviciilor de transport public local de persoane;

    - realizarea unei infrastructuri edilitare moderne printr-un program investițional adecvat, în vederea creșterii calității vieții cetățenilor;

    - acordarea de facilități unor categorii de persoane, defavorizate din punct de vedere social.

Principalul scop al studiului de oportunitate îl reprezintă stabilirea zonei de extindere a sistemului de transport public local, a programelor de circulație, a traseelor și stațiilor de călători în vederea extinderii sistemului de transport public local de calatori în Zona Metropolitană a municipiului Sfântu Gheorghe.

Prezentul studiu fundamentează necesitatea și oportunitatea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „Transport Metropolitan Sepsi” și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor.

Obiectivele avute în vedere la întocmirea prezentului Studiu de Oportunitate sunt:

1. stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local prestat în aria ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „Transport Metropolitan Sepsi”

2. inițierea procedurii privind atribuirea Contractului de Servicii Publice.

CAPITOLUL II. IDENTIFICAREA SERVICIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR, A ARIEI TERITORIALE ȘI A SISTEMULUI A CĂRUI GESTIUNE URMEAZĂ SĂ FIE DELEGATĂ

## II.1. Identificarea serviciilor și activităților

Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general, desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale , în scopul asigurării transportului public local.

În conformitate cu art. 3 pct. 48 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, transport rutier local de persoane - transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat în interiorul unei localități, precum și în limitele unei asociații de dezvoltare intercomunitare.

Serviciul de transport public local de persoane se organizează cu respectarea următoarelor principii:

a)	promovarea concurenţei între operatorii de transport, respectiv transportatorii autorizaţi, cărora li s-a atribuit executarea serviciului;

b)	garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport şi al transportatorilor autorizaţi la piaţa transportului public local;

c)	garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local;

d)	rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu ale localităților sau județului respectiv;

e)	administrarea eficientă a bunurilor aparţinând sistemelor de transport proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale;

f)	utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local;

g)	deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor şi a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora, prin poliţe de asigurări;

h)	asigurarea executării unui transport public local suportabil în ceea ce priveşte tariful de transport;

i)	recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către utilizatori şi prin finanţarea de la bugetul local, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport şi transportatorii autorizaţi;

j)	autonomia sau independenţa financiară a operatorilor de transport şi a transportatorilor autorizaţi;

k)	susţinerea dezvoltării economice a municipiului prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;

l)	satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe și al zonei metropolitane prin servicii de calitate;

m)	protecţia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe și al membrilor A.D.I. „Transport Metropolitan Sepsi” ;

n)	integrarea tarifară, în viitor, prin utilizarea unui singur tip de legitimaţie de călătorie

o) 	dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;

p)	 consultarea asociaţiilor reprezentative ale operatorilor de transport şi/sau ale transportatorilor autorizaţi, precum şi ale utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public local şi modalităţile de funcţionare a acestui serviciu.

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cuprinde:

-	 transport prin curse regulate cu autobuze;

-	 transport prin curse regulate cu microbuze;

-	 transport prin curse regulate speciale.

Serviciile de transport public local se pot administra prin atribuirea acestora în următoarele modalităţi:

- atribuire directă;

- atribuire delegată.

Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în contextul existenței unei asociații de dezvoltare intercomunitară în domeniul serviciilor de transport public este serviciul ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  - se efectuează de către un operator de transport rutier sau transportator autorizat, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor O.G nr. 27/2011 privind transporturile rutiere cu completările și modificările ulterioare și Legea 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale cu completările și modificările ulterioare;

  - se efectuează numai pe raza administrativ-teritorială a localităților membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară;

  - se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către asociația de dezvoltare intercomunitară;

  - se efectuează de către operatorii de transport rutier sau transportatorii licențiați cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie și hidrobuze (vapoare) deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz în localitatea respectivă;

  - persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau autogări, după caz;

  - pentru efectuarea serviciului, operatorul percepe un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere cu modificările și completările ulterioare și Legea 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale cu completările și modificările ulterioare;

  - transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini ale traseului.

Printre avantajele delegării gestiunii se regăsesc următoarele:

- coordonarea unitară a serviciului de transport;

- acoperirea nevoilor de transport public în comun, actuale și viitoare, ale zonei metropolitane la standarde europene;

- asigurarea infrastructurii, a capacității tehnice și operaționale necesare;

- asigurarea serviciului de transport public de persoane cu respectarea principiilor orizontale în conformitate cu politicile Uniunii Europene: tratament egal, dezvoltare durabilă, nondiscriminare, transparență;

- creșterea permanentă a calității serviciului prestat conform planului de investiții;

- simplificarea procedurii de gestionare a facilităților de transport pentru categoriile sociale defavorizate.

## II.2. Identificarea ariei teritoriale

Aria teritorială

| Localități | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | Anul 2022 | Anul 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sfântu Gheorghe | 65935 | 65614 | 65412 | 65128 | 64795 | 64465 | 64093 | 63707 | 63190 | 62509 | 61822 |
| Arcuș | 1527 | 1557 | 1579 | 1602 | 1629 | 1638 | 1633 | 1634 | 1670 | 1696 | 1726 |
| Bixad | 1842 | 1854 | 1844 | 1821 | 1808 | 1786 | 1761 | 1751 | 1709 | 1695 | 1709 |
| Bodoc | 2524 | 2552 | 2577 | 2580 | 2597 | 2593 | 2583 | 2587 | 2606 | 2591 | 2562 |
| Chichis | 1598 | 1606 | 1587 | 1585 | 1596 | 1569 | 1570 | 1535 | 1516 | 1498 | 1497 |
| Ghidfalau | 2708 | 2700 | 2686 | 2675 | 2678 | 2657 | 2657 | 2658 | 2652 | 2671 | 2657 |
| Ilieni | 1949 | 1992 | 2004 | 2015 | 2011 | 2033 | 2043 | 2037 | 2044 | 2062 | 2073 |
| Malnas | 1074 | 1070 | 1075 | 1066 | 1063 | 1047 | 1031 | 1028 | 1021 | 1009 | 1005 |
| Micfalau | 1880 | 1876 | 1854 | 1852 | 1854 | 1849 | 1831 | 1819 | 1796 | 1769 | 1729 |
| Moacsa | 1242 | 1232 | 1227 | 1217 | 1228 | 1220 | 1228 | 1230 | 1243 | 1246 | 1250 |
| Ozun | 4691 | 4699 | 4688 | 4657 | 4682 | 4688 | 4702 | 4680 | 4659 | 4634 | 4569 |
| Reci | 2272 | 2292 | 2294 | 2300 | 2301 | 2298 | 2311 | 2317 | 2305 | 2297 | 2289 |
| Valea Crisului | 2424 | 2409 | 2428 | 2431 | 2454 | 2450 | 2459 | 2466 | 2483 | 2479 | 2459 |

Evaluare moduri alternative de transport

În lipsa alternativelor, utilizarea autovehiculelor devine sistematică. Din punct de vedere a soluţiilor şi mijloacelor de deplasare alternative, UAT-uile studiate prezintă deficienţe şi lacune.

În Zona Metropolitană Sfântu Gheorghe se dorește a se implementa 14 rute de transport metropolitan operate cu autobuze, dar și efectuarea de conexiuni cu gările pentru un viitor tren metropolitan.

II.2.1. Date generale

Zona actuală nu reprezintă numai totalitatea clădirilor, construcţiilor şi amenajărilor construite după legi arhitectonice, ce produc o anumită impresie vizuală, dar şi prin construcţii tehnice complicate, care cuprind amenajările terestre, subterane şi aeriene, în vederea realizării unei funcţionări normale, unor condiţii sănătoase pentru viaţă, ca şi pentru comoditatea şi siguranţa circulaţiei.

Transportul Public poate fi asigurat de operatori privaţi prin delegarea gestiunii. Serviciile acestora la nivel județean cauzează nemulţumire de mult timp, iar performanţele acestora lasă mult de dorit. Vehiculele acestora nu sunt accesibile, nu au afișaje adecvate, ergonomia interioara este atipică, iar curăţenia lasă de dorit. Punctualitatea şi respectarea plecărilor este o problemă despre care locuitorii din zona metropolitană s-au plâns în repetate rânduri.

Dintre toate ramurile administraţiei localităţii, transportul este cel mai mult legat de particularităţile planului oraşului, iar legătura aceasta strânsă se manifestă în constituirea şi utilizarea reţelei de transport. Amplasarea reţelei de transport este condiţionată într-o mare măsură de reţeaua străzilor. Totuşi, din cauza posibilitatii utilizării numai a anumitor străzi pentru circulaţia mijloacelor care vor fi angrenate în transportul urban, la proiectarea reţelei de transport există totdeauna o anumită liberate în privinţa folosirii direcţiilor, pe o stradă sau alta.

Libertatea aceasta este determinată de condiţiile profilului, lărgimea şi importanţa străzilor, aşezarea podurilor şi a pasajelor de nivel etc., adică de dispunerea acelor elemente ale planului care urmează să fie deservite în mod obligatoriu de către mijloacele de transport (centrul localității, societăţile comerciale de tip industrial etc.). Constrângerile oferite de reţeaua stradală au o importanţă covârşitoare asupra specificităţii operării transportului public local.

Deținerea de autovehicule per gospodărie pare a fi de circa 50 %, un nivel care considerăm că indică faptul că gospodăriile își permit sa aibă un autovehicul sau iau în considerare achiziţionarea unuia. Experiența din comunitatea Europeana arată că una dintre cele mai mari pierderi ale transportului public este atunci când călătorii regulați achizitioneaza primul aututrism propriu, astfel că fiecare călătorie făcută anterior cu autobuzul se transferă unui autovehicul.

Transportul în comun trebuie văzut ca o competiție pe piața mobilităţii, în care convenabilitatea și comoditatea autoturismului sunt aproape imposibil de egalat, dar transportul public are numeroase avantaje, cum ar fi oportunitatea de a face alte lucruri între timp (lectură, conversație telefonică, audiție muzicală) și elimină dificultatea și costul specific parcării. În competiţia de pe piaţa transporturilor, calitatea serviciilor de transport oferite au o influenţă decisivă în atragerea de noi călători şi păstrarea celor existenţi.

În deceniile de dinaintea liberalizării piețelor de transport public, autovehiculul personal a devenit (și râmâne) dominant. Măsurile de austeritate de după criza economică din 2008 au avut tendința să afecteze în mod negativ nivelul calității și încărcarea transportului public.

Accesul ușor pentru toate tipurile de pasageri este esenţial, în special pentru cei cu dizabilităţi sau mobilitate fizică redusă - ideal este ca vehiculul să dispună de praguri joase, fără trepte. Accesul de la nivelul solului este deseori luat în considerare numai în contextul oamenilor cu dizabilități sau cu mobilitate redusă (PDRM), însă experiența dobândită de când marii producători de vehicule și-au schimbat filosofia pentru a ține cont de confortul pasagerilor la fel de mult ca de economia de operare și de standardele de inginerie, arată că, de fapt, majoritatea populației beneficiază de pe urma acestor schimbări.

Aproape toți ar avea de câștigat în urma urcării mai rapide în vehicul, însă celor cu bagaje sau cu dizabilități temporare (luxații, fracturi de membre, în gips, nevoia de utilizare a cârjelor sau a protezelor), părințiilor cu copii (fie cu cărucioare pliabile sau fixe), tuturor li se pare că accesul mai ușor în vehicul este un foarte mare avantaj.

Prin marketing agresiv și promovare a operatorilor români de transport în comun și a autorităților responsabile de politica de transport, există oportunitatea să se atingă un echilibru stabil între călătoria cu autovehicul și TP, mai bun decât în alte locuri ale lumii moderne. O abordare orientată spre piață va fi încurajată de înființarea unui serviciu de transport public local de călători urban și periurban, cu primăria ca acționar unic.

### II. 2.2. Forță de muncă, șomaj și câștiguri salariale

Ocuparea forței de muncă

„Numărul persoanelor de vârstă activă și rata de ocupare a acestora reprezintă un indicator economic foarte important. Evoluția numărului de angajați este strâns legată de puterea și potențialul economic al municipalității. Graficul de mai jos prezintă date oficiale de la Institutul Național de Statistică. În ceea ce privește numărul de angajați, se poate observa o scădere în perioada analizată, din cauza crizei economice din 2009, urmată de o creștere constantă din 2010 până în 2019 în județ și în județul Covasna. Din 2019 până la sfârșitul perioadei analizate, se poate observa o ușoară scădere atât în cifrele municipale, cât și în cele județene, probabil din cauza situației virale. Dacă în 2010, în Sfântu Gheorghe existau 22.622 de angajați, în 2020 numărul angajaților a depășit 26.000.

Grafic 1. Nr. angajați

Sursă: INS Tempo, © Planificatio, 2021

Tabelul de mai jos prezintă evoluția numărului de angajați în Sfântu Gheorghe și regiunea sa între 2008 și 2020. Cea mai mare scădere se observă în ceea ce privește chiar comuna Ilieni, cu 356 de angajați înregistrați în 2008, în timp ce până în 2020 numărul de angajați a scăzut la 140. În schimb, numărul de persoane angajate în comuna Reci a crescut de aproape 4,5 ori.Este important de remarcat faptul că numărul de angajați din satele situate în regiunea capitalei de județ este atât de mic în comparație cu capitala de județ, încât schimbările din sate au un efect redus asupra schimbării numărului de angajați din regiune.

Numărul de angajați în zonă

Sursă: INS Tempo, © Planificatio, 2021

Șomajul

Graficul de mai jos prezintă numărul de șomeri înregistrați în județ și în capitala de județ, defalcat pe luni, din ianuarie 2010 până în decembrie 2020. Se poate observa că pe perioada crizei, numărul șomerilor înregistrați a crescut atât în județ, cât și în capitală, în condițiile în care numărul angajaților a scăzut. Cu excepția câtorva cazuri, șomajul în Sfântu Gheorghe a fost întotdeauna sub media județului. La începutul perioadei analizate, în Sfântu Gheorghe existau peste 2.000 de șomeri înregistrați, însă până la sfârșitul perioadei numărul acestora scăzuse la aproape 300. Există un tipar sezonier al numărului de șomeri înregistrați, numărul acestora crescând în lunile de iarnă și scăzând apoi din nou în vară.

Grafic 2. Numărul de Șomeri

Sursă: INS Tempo, © Planificatio, 2021„

„Câștiguri salariale

Grafic 3. Evoluția salariilor medii

Sursă: INS Tempo, © Planificatio, 2021

Graficul de mai sus prezintă evoluția salariului mediu brut lunar la nivelul județului Covasna, Regiunii Centru și țării. Se poate observa că salariile medii brute au crescut aproape în paralel la toate nivelurile în perioada analizată, însă începând cu anul 2014 creșterea la nivel de județ a fost mai puțin intensă decât la nivel regional și național. În județul Covasna, salariul mediu brut în 2008 era de aproape 1.300 de lei pe lună, cifră care ajunsese la aproape 4.200 de lei până în 2020.

Graficul de mai jos prezintă salariul mediu brut pe sector economic în 2020 la nivel județean, regional și național. În țară, cel mai mare salariu mediu brut lunar a fost realizat în sectorul informații și comunicații (9.863 lei), urmat de sectorul activități financiare și de asigurări (8.828 lei) și apoi de sectorul administrație publică (8.679 lei). În regiune, cele mai mari salarii medii brute lunare în 2020 au fost înregistrate în sectorul extractiv, cu un salariu lunar brut de 8.274 lei, urmat de sectorul energiei electrice, gaze, abur și aer condiționat, cu un salariu lunar brut de 8.257 lei, și de sectorul administrației publice, cu un salariu lunar brut de aproximativ 8.100 lei.

Sectoarele cu cele mai mari salarii medii lunare din județul Covasna sunt:

-furnizare energie electrică, gaz, abur și aer condiționat, brut 8.276 lei pe lună,

-administrație publică, apărare; sectorul asigurărilor sociale obligatorii, brut 7881 lei pe lună,

-sănătate umană, sector asistență socială, brut 6.249 lei pe lună.

Cele mai mici salarii medii brute lunare la toate cele trei niveluri - național, regional și județean - au fost în sectorul serviciilor de cazare și alimentație publică. În niciunul dintre cazuri nu s-a ajuns la 3.000 de lei brut pe lună.

Grafic 4. Salarii medii pe ramuri de activitate

Sursă: INS Tempo, © Planificatio, 2021„

### II.2.3. Populația școlară la nivelul județului

Din datele puse la dispoziție, conform Planului de mobilitate urbană durabilă pentru Zona Metropolitană Sfântu Gheorghe, pe baza datelor Institutului Național de Statistică, graficul de mai jos prezintă evoluția populației școlare din Sfântu Gheorghe - inclusiv a studenților universitari - și din județul Covasna în perioada analizată.

„Începând cu anul 2010, s-a înregistrat o scădere continuă până în 2015, când numărul elevilor înscriși a început să crească din nou. Tendința este tipică pentru întreg județul, însă începând cu anul 2018, în județ s-a înregistrat din nou o scădere.

Grafic 5. Evoluția numărului de elevi în județul Covasna și la Sfântu Gheorghe între 2009 și 2020

Sursă: INS Tempo, © Planificatio, 2021

Instituțiile de învățământ din zonă- nr de elevi

| Denumirea oficială a instituției | Localitate | Număr de elevi si prescolari |
| --- | --- | --- |
| Grădinița cu Program Normal Angheluș | Angheluș | 13 |
| Școala Primară "Hot Elek" Angheluș | Angheluș | 12 |
| Școala Gimnazială "Dr. Gelei József" Arcuș | Arcuș | 80 |
| Grădinița cu Program Normal Arcuș | Arcuș | 27 |
| Școala Primară Bicfalău | Bicfalău | 20 |
| Grădinița cu Program Normal Bicfalău | Bicfalău | 11 |
| Școala Primară Bita | Bita | 6 |
| Școala Gimnazială "Darkó Jenő" Dalnic | Dalnic | 95 |
| Grădinița cu Program Normal Dalnic | Dalnic | 19 |
| Școala Primară Aninoasa | Aninoasa | 37 |
| Grădinița cu Program Normal Aninoasa | Aninoasa | 20 |
| Grădinița cu Program Normal Fotoș | Fotoș | 7 |
| Școala Gimnazială "Czetz János" Ghidfalău | Ghidfalău | 86 |
| Grădinița cu Program Normal Ghidfalău | Ghidfalău | 8 |
| Școala Gimnazială "László Lukács" Ilieni | Ilieni | 66 |
| Grădinița cu Program Normal "Gál Dániel" Ilieni | Ilieni | 34 |
| Școala Primară "Bedő Albert" Calnic | Calnic | 12 |
| Grădinița cu Program Normal Calnic | Calnic | 9 |
| Grădinița cu Program Normal Chilieni | Chilieni | 25 |
| Școala Primară "Béla Mánya" Chilieni | Chilieni | 9 |
| Școala Gimnazială "Gábor Áron" Chichiș | Chichiș | 36 |
| Grădinița cu Program Normal Chichiș | Chichiș | 23 |
| Școala Gimnazială Băcel | Băcel | 26 |
| Grădinița cu Program Normal Băcel | Băcel | 9 |
| Grădinița cu Program Normal Lisnău | Lisnău | 8 |
| Școala Primară Lisnău | Lisnău | 8 |
| Școala Gimnazială "Balázs Orbán" Moacșa | Moacșa | 67 |
| Grădinița cu Program Normal "Teleki Zsigmond" Moacșa | Moacșa | 22 |
| Școala Gimnazială "Tőkés József" Malnaș | Malnaș | 77 |
| Grădinița cu program Normal Malnaș | Malnaș | 20 |
| Școala Primară Malnaș-Băi | Malnaș-Băi | 9 |
| Grădinița cu Program Normal Malnaș-Băi | Malnaș-Băi | 6 |
| Școala Gimnazială "Fejér Ákos" Micfalău | Micfalău | 117 |
| Grădinița cu Program Normal "Törpike" Micfalău | Micfalău | 33 |
| Școala Primară "Sándor Makkai" Olteni | Olteni | 36 |
| Grădinița cu Program Normal Olteni | Olteni | 21 |
| Școala Gimnazială "Antos János" Reci | Reci | 166 |
| Grădinița cu Program Normal "Radák Kata" Reci | Reci | 48 |
| Școala Primară Pădureni | Pădureni | 8 |
| Grădinița cu Program Normal Pădureni | Pădureni | 7 |
| Școala Gimnazială "Henter Károly" Bodoc | Bodoc | 134 |
| Grădinița cu Program Normal Bodoc | Bodoc | 24 |
| Școala Gimnazială "Mikes Ármin" Bixad | Bixad | 140 |
| Grădinița cu Program Normal "Ábrahám Árpád" Bixad | Bixad | 38 |
| Școala Gimnazială "Calnicy Ludmilla" Valea Crișului | Valea Crișului | 166 |
| Grădinița cu Program Normal Valea Crișului | Valea Crișului | 60 |
| Școala Gimnazială "József Váradi" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 1063 |
| Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 1038 |
| Liceul de Artă "Plugor Sándor" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 588 |
| Liceul Tehnologic "Puskás Tivadar" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 584 |
| Școala Gimnazială "Ady Endre" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 581 |
| Școala Gimnazială "Nicolae Colan" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 525 |
| Liceul Teologic Reformat Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 459 |
| Școala Gimnazială "Sfântul Filip de Neri" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 409 |
| Liceul Economic "Berde Áron" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 389 |
| Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 359 |
| Grădinița cu Program Prelungit "Árvácska" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 341 |
| Grădinița cu Program Prelungit "Pinocchio" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 255 |
| Grădinița cu Program Prelungit "Sunshine" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 235 |
| Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 229 |
| Grădinița cu Program Prelungit "Csipike" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 225 |
| Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 207 |
| Grădinița cu Program Prelungit "Benedek Elek" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 203 |
| Grădinița cu Program Prelungit "Gulliver" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 194 |
| Școala Gimnazială "Gödri Ferenc" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 180 |
| Liceul Tehnologic "Kós Károly" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 154 |
| Școala Gimnazială Malu | Sfântu Gheorghe | 93 |
| Grădinița cu Program Normal "Sfântul Filip de Néri" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 89 |
| Școala Postliceală Sanitară Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 82 |
| ȘCOALA PRIMARĂ SFÂNTU GHEORGHE-ȘC.GIM.MALU | Sfântu Gheorghe | 70 |
| Grădinița cu Program Normal nr. 5 Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 68 |
| Grădinița cu Program Prelungit "Kőrösi Csoma Sándor" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 60 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE | Sfântu Gheorghe | 47 |
| Grădinița cu Program Normal nr. 7 Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 24 |
| Grădinița cu Program Normal I.A.S. Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 12 |
| Colegiul Național "Mikó Székely" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 1.228 |
| Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 1.167 |
| Grădinița cu Program Normal Sâncraiu | Sâncraiu | 6 |
| Școala Primară "Berde Mózsa" Sântionlunca | Sântionlunca | 21 |
| Grădinița cu Program Normal Sântionlunca | Sântionlunca | 14 |
| Grădinița cu Program Normal Coșeni | Coșeni | 7 |
| Școala Gimnazială "Tatrangi Sándor" Ozun | Ozun | 239 |
| Grădinița cu Program Normal "János Temesvári" Ozun | Ozun | 54 |
| Școala Primară "Dávid József" Zălan | Zălan | 25 |
| Grădinița cu Program Normal Zălan | Zălan | 18 |
| Grădinița cu Program Normal Valea Zălanului | Valea Zălanului | 7 |
| Școala Primară Valea Zălanului | Valea Zălanului | 7 |

Sursa: SIIIR, cartografia școlară, © Planificatio, 2021

Tabelul de mai sus enumeră instituțiile de învățământ din Sfântu Gheorghe și regiunea sa în funcție de numărul de elevi. În total, există 34 de școli și grădinițe în Sfântu Gheorghe, inclusiv cele din Chilieni și Coșeni. Comunele din zonă au în total 53 de instituții de învățământ. Din punct de vedere al numărului de elevi, cel mai mare este Colegiul Székely Mikó din Sfântu Gheorghe cu 1.228 de elevi, iar cele mai mici sunt grădinițele din Sâncraiu și Malnaș-Băi cu doar 6-6 elevi de grădiniță. Toate liceele teoretice și școlile profesionale din regiune sunt în Sfântu Gheorghe, astfel că elevii care au terminat învățământul primar își pot continua studiile în capitala de județ. Acest lucru este important și pentru mobilitate, deoarece toți copiii din regiune ar trebui să aibă posibilitatea de a face naveta. Ponderea educațională a orașului în regiune este de 83% din totalul populației, elevii și studenții din toată regiunea urmând aici școala secundară, dar chiar și la nivelul secundar inferior, și mai ales în anii 5-8, familiile ale căror activități zilnice sunt altfel legate de oraș își înscriu copiii în școlile locale.„

### II.2.4. Transportul public local la nivelul județului

Consiliul Județean Covasna, în calitate de autoritate a administrației publice locale are atribuții în asigurarea, organizarea, reglementarea, coordonarea și controlul prestării serviciilor de transport public defășurat pe raza administrativ-teritorială a Județului Covasna.

Asigurarea prestării serviciului de transport public rutier judeţean de persoane de către Consiliul Judeţean Covasna se realizează în vederea garantării respectării drepturilor şi intereselor cetăţenilor utilizatori ai serviciului, precum şi a satisfacerii cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor economici prin servicii de calitate, conform art.1 alin.(4) lit.c) şi lit.l) din Legea nr.92/2007.

Obiectivele urmărite de Consiliul Judeţean Covasna în materia serviciului de transport judeţean de persoane constă în asigurarea continuităţii serviciului prin programul de transport, corelat cu fluxul de călători existent, potrivit prevederilor art.1 alin.(6) lit.g) din Legea nr.92/2007.

La data de 02.10.2023 a fost finalizată procedura de achiziție sectorială prin licitație publică pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Covasna. Din 9 loturi înscrise în procedură au fost atribuite 5 loturi, respective loturile 4, 5, 6, 7 și 9. Loturile nr.1, 2, 3 și 8 nu au fost atribuite din cauza lipsei de ofertanți. Astfel, procedura competitivă de licitație publică deschisă privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul Covasna pentru loturile neatribuite va fi reluată prin demararea unei noi proceduri de atribuire a contractelor de delegare potrivit Regulamentului CE nr.1370/2007, care se va realiza în condițiile art.8 și art.251, alin. (2) din Legea 99/2016.

## II.3. Descrierea sistemului de transport public local

În cadrul Unităților Administrativ-Teritoriale care compun Zona Metropolitană Sfântu Gheorghe nu există, la acest moment, rețele proprii de transport public local destinate deservirii populației. Activitatea de transport este realizată, în mod necorespunzător, de către operatori privați, fără a asigura un nivel de calitate și continuitate corespunzător unui serviciu public de interes general. Totuși, pe teritoriul metropolitan sunt amenajate anumite stații destinate transportului public, ceea ce demonstrează existența unei infrastructuri minime, utilizabile în vederea dezvoltării unui sistem integrat de transport public.

Sistemul actual de transport public local din municipiul Sfântu Gheorghe este alcătuit din infrastructura existentă, parcul de mijloace de transport și tehnicile de exploatare specifice transportului public urban de suprafață, respectiv transportului cu autobuzul.

Potrivit dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. 379/2019, prestarea serviciului public local de transport de călători este asigurată de către operatorul  Multi-Trans SA, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane nr. 77628 din 01.12.2019. Acest contract a fost încheiat ca urmare a parcurgerii  procedurilor de atribuire directă a concesiunii serviciului public de transport local de călători prin curse regulate, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Sfântu Gheorghe.

Transportul public

(Sursa: Plan De Mobilitate Urbană Durabilă Pentru Zona Metropolitană Sfântu Gheorghe, elaborat de Planificatio S.R.L, 2024- prima versiune,pag. 104)

Singurul mijloc de transport –real din localitățile din zona urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe este în prezent mașina personală, deoarece în zonă nu există un transport public previzibil care să atingă standardul necesar. Un număr mare de persoane din localitățile din jur merg la școală și lucrează în oraș, iar multe servicii, inclusiv cele de sănătate, sunt disponibile în primul rând aici.

Programele liniilor sunt greu de reținut, cu excepția liniei 1. În schimb, programul liniei 1 este excelent, cu servicii de seară relativ frecvente și servicii regulate pe tot parcursul zilei. Ar fi recomandabil să se elaboreze un program similar pentru serviciile de transport public care trec prin centrul orașului și cu terminale în afara zonei centrale, și să se coordoneze serviciile pentru a se consolida reciproc la un nod de transfer comun pentru a efectua restul transferurilor.

Amplasarea stațiilor este nefavorabilă: proiectarea stațiilor s-a bazat mai degrabă pe necesitatea de a asigura un trafic rutier fără obstacole decât pe criteriile de confort al pasagerilor și, prin urmare, stațiile sunt amplasate departe de intersecții și se poate ajunge la ele prin parcurgerea pe jos a unor distanțe lungi în lateral. Distanța dintre stații este mare pentru timpii de urmărire relativ mari, cu stații la fiecare 300 de metri în zonele rezidențiale dens construite și în centrul orașului și la 500-600 de metri de-a lungul traseului rutei 1.

Acoperirea orașului nu este completă. Deși serviciul și timpii de urmărire pe axa liniei 1 sunt buni, alte părți ale orașului nu sunt bine deservite, cum ar fi Strada Fabricii, Strada Bartók Béla, Cimitirul Reformat și zona din jurul Bulevardului Grigore Bălan. Prin urmare, ar fi recomandabil să se îmbunătățească serviciile actuale către aceste zone, cel puțin o dată la 15-20 de minute în orele de vârf și cel puțin o dată la 30 de minute în afara orelor de vârf.

Actualul serviciu de transport cu autobuzul și informarea călătorilor aferentă nu este capabil să atragă noi clienți, ceea ce este indicat cu tărie de faptul că, în timpul interviurilor realizate în cadrul colectării datelor, am întâlnit localnici care nu știau că există un serviciu de transport cu autobuzul în Sfântu Gheorghe.

CAPITOLUL III. SITUAȚIA ECONOMICO- FINANCIARĂ ACTUALĂ A SERVICIULUI

Prin actul adițional nr. 11/2024 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe nr. 77628/01.12.2019 costul unitar/km este de 13.86 lei.

Modificarea costului unitar pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate,  s-a determinat avându-se în vedere următoarele cheltuieli:

- cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianții se determină avându-se în vedere preturile de achiziție în vigoare şi consumurile normate standard, luându-se în calcul modificarea acestora cu o influență mai mare decât cea a indicelui prețurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;

- cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;

- cheltuielile cu întreținerea - reparațiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli se determină avându-se în vedere modificarea acestora cu o influență mai mare decât cea a indicelui prețurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;

- cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

- cheltuielile cu impozitele, autorizațiile şi alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare;

- cheltuielile financiare detaliate corespunzător.

Cazurile luate în considerare au fost:

- inflația cumulată de la începutul anului curent , așa cum este raportată de către Institutul Național de Statistică, depășește 5 % (cinci la sută), sau

- prețul combustibilului diesel sau al gazelelor naturale sau energiei electrice pentru uz industrial depășește cu mai mult de 5 % (cinci procente), lunar, în comparație cu prețul folosit pentru calcularea costului anual/kilometru veh. sau

- salariul lunar minim astfel cum este stabilit prin legislația națională crește cu 5 % sau mai mult în comparație cu cel în vigoare în luna stabilirii costului/kilometru.

În anul 2024, conform datelor obținute de la operatorul Multi-Trans SA societatea a preconizat cu termen de realizare până la finele anului o autoutilitară nouă în valoare de maxim 84 mii lei (fără TVA) necesar pentru activitatea societății, având in vedere faptul ca autoturismul Dacia papuc din dotare este uzat fizic si moral, nu mai poate fi folosit în condiții de siguranță – termen de finalizare a investiției: până la finalul anului 2024.

Pentru anul 2025 și 2026 – au prevăzut investiții doar în sumă de 20 mii lei, tehnica de calcul pentru digitalizarea activității. Având în vedere faptul că sunt mai multe proiecte pe fonduri europene în derulare/construcție pentru modernizarea transportului public (de ex. sediu nou-depou, capăt de linie nouă, stații de autobuze noi, sistem de e-ticketing, terminal, etc.) în acest moment nu putem să estimăm investițiile ce o sa fie necesare în 2025 și 2026.

CAPITOLUL IV. STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLATORI ÎN ZONA METROPOLITANĂ

Transportul și urbanizarea. Transportul şi dezvoltarea locală

Transportul şi dezvoltarea locală constituie un sistem interactiv în care cele două elemente se influenţează reciproc. Acest lucru pare evident, dar datorită interacţiunii dintre transport şi dezvoltarea locală este dificil să se facă cuantificări, având în vedere complexitatea mecanismelor demografice care nu permit să se izoleze cauzele şi efectele lor.

Procesul poate fi descris simplificat prin trei considerente principale:

1. transformările structurilor spaţiale realizate fie prin extindere (dezvoltare de-a lungul unor axe sau prin crearea unor zone de locuinţe periferice), fie prin îndesirea ţesutului urban, ce modifică volumul şi repartiţia necesităţilor de deplasări;

2. satisfacerea necesităţilor de circulaţie presupune crearea unei infrastructuri de circulaţie pentru a face mai accesibile şi mai atractive anumite zone din spaţiul urban

3. fiecare acţiune (localizarea funcţiilor urbane sau crearea unei infrastructuri rutiere) declanşează efecte care modifică starea sistemului, satisfăcând o necesitate, generând crearea unei noi necesităţi sau revigorarea unei situaţii existente.

În principiu, administraţiile caută să creeze infrastructuri şi moduri de transport pentru a face faţă la creşterea necesităţilor de circulaţie, dar creşterea cererilor de transport de persoane şi bunuri nu este, în general, însoţită de o adaptare imediată a sistemului de transport local. Constrângerile care apar sunt cauzate de: resurse limitate, costuri ridicate pentru realizarea infrastructurii de transport urban, obstacole politice, administrative şi instituţionale, precum opoziţia colectivităţilor învecinate. Considerentele arătate mai sus conduc la necesitatea corelării acţiunilor de dezvoltare locală cu cele de modernizare a reţelelor de circulaţie, ambele trebuind să se bazeze pe studii aprofundate realizate de specialişti.

Pentru a transforma Zona Metropolitană a municipiului Sfântu Gheorghe într-o aşezare viabilă din punct de vedere al mobilității, este strict necesară echilibrarea tuturor funcţiilor sale şi dezvoltarea armonioasă a tuturor dotărilor, deci şi a transportului public metropolitan regulat.

Transportul metropolitan şi în special componenta sa principală, transportul în comun de călători, constituie una din cele mai importante funcţiuni conexe mobilităţii, care asigură unitatea şi coerenţa tuturor activităţilor sale şi poate fi considerat barometrul nivelului de dezvoltare, fiind o parte intrinsecă a civilizaţiei, a omului modern.

Transportul în comun într-o localitate dezvoltată este o activitate complexă şi se desfăşoară în condiţii caracterizate prin solicitări intense de scurtă durată, grad de încărcare variabil în timp şi spaţiu, necesitatea încadrării în traficul rutier general, trecerea prin numeroase puncte de conflict, apariţia unor factori perturbatori independenţi de organizarea sa. Transportul de călători trebuie privit în contextul dezvoltării generale a comunităţii, al importanţei sale politice şi cultural-sociale, determinante fiind întinderea teritoriului deservit, numărul locuitorilor, regimul demografic, ritmurile vieţii sociale, volumul activităţii economice, dispunerea în spaţiu a utilităţilor şi specificul variaţiei acestora.

„Calitatea transportului public este un semn de dezvoltare,

de cultură și de civilizație al unei localități”

În transportul în comun de călători nu se creează bunuri, ci efecte utile pentru societate, cu importante implicaţii asupra colectivităţii, rezultând un profund caracter social. Calitatea unei călătorii - ca produs efectiv al acestei activităţi - depinde de o multitudine de factori, esenţiali fiind siguranţa, confortul, regularitatea şi ritmicitatea circulaţiei. Caracteristicile de bază ale transportului în comun de călători sunt determinate de faptul că se desfăşoară într-un cadru organizat, pe trasee fixe, cu grafice de mers, staţii de oprire şi tarife prestabilite.

Transportul de călători este caracterizat de faptul că trebuie să se realizeze în momentul cererii (al plecării populaţiei spre destinaţie) şi să fie organizat în aşa fel încât să asigure preluarea sarcinii de transport în orice condiţii, cu un grad corespunzător de confort şi siguranţă, funcţia principală a sistemului de transport public fiind aceea de a satisface cerinţele de deplasare (călătoriile) în teritoriu ale  riveranilor, atât în zone caracterizate printr-o mare densitate a populaţiei (zonele rezidenţiale), cât şi în cele industriale, comerciale şi de agrement.

Scopul specific pentru un transport în comun de călători convenabil poate include furnizarea unei capacităţi suficiente, accesibilitate sporită, timp rezonabil pentru călătoria origine-destinaţie, siguranţa realizării prestaţiei în orice condiţii meteorologice, confort acceptabil, facilităţi, minim de efecte negative pentru locuitori, inclusiv protecţia mediului înconjurător, toate la un preţ cu un grad de suportabilitate rezonabil pentru publicul general. Succint, scopul transportului public este sporirea calităţii vieţii localnicilor.

Transportul urban este o rezultantă a dezvoltării economice, sociale şi politice a localităţii, având rolul de a răspunde necesităţilor impuse de obiectivele finale ale comunităţii deservite.

Reţeaua de transport în comun trebuie să fie coerentă şi judicios distribuită în teritoriu, pentru a mări puterea de atragere a forţei de muncă spre activităţile economice şi administrative, domiciliul devenind, în acest fel, indiferent şi independent de locul de muncă. Structura programelor de circulaţie şi modul de repartizare a capacităţii de  transport  oferite trebuie să ţină cont de cel mai înalt grad de cerere (de fapt trebuie să se asigure reducerea timpului pierdut pentru deplasare la şi de la locul de muncă în favoarea creşterii timpului destinat odihnei, destinderii, autoinstruirii profesionale şi generale, educaţiei, preocupărilor politice şi de afaceri, lejera si relaxanta din punct de vedere temporal); nu trebuie pierdute din vedere nici dotarea cu vehicule performante, retehnologizarea proceselor de întreţinere şi reparaţii, achiziţionarea echipamentelor electronice, pentru dispecerizare şi control al circulaţiei, protecţia mediului înconjurător şi creşterea prestigiului transportatorilor publici.

În perioadele scurte de vârf (7.00 - 9.00 dimineaţa; 13.00 - 19.00 după-amiaza) transportul urban trebuie să pună la dispoziţie resurse suficiente şi personal de bord aferent satisfacerii cererii de transport specifice orei de vârf. Cererea de transport se supune unei serii de factori stimulatori: dezvoltarea economică, creşterea populaţiei, creşterea venitului naţional/individual, structura profesională, creşterea fondului de timp liber al oamenilor sau existenţa unui număr de şomeri, distribuirea în spaţiu a populaţiei, dezvoltarea zonelor rezidenţiale, creşterea continuă a colaborării economice şi politice cu diferite ţări. Desigur că există şi factori inhibatori: creşterea numărului de pensionari, scăderea numărului de locuitori ai unor oraşe, activitatea scăzută în construcţii, etc.  	Organizarea funcţionării sistemului general de transport trebuie să pornească de la necesitatea asigurării caracterului unitar al acestuia şi de la integrarea diferitelor subsisteme interesului general al colectivităţii în conformitate cu limitele şi posibilităţile pe care le oferă fiecare în preluarea călătorilor şi folosirea reţelei stradale sau dotărilor specifice.

Modul de abordare a studiilor specifice

Gradul de mobilitate a fost întotdeauna caracteristica prin care activitatea omenească, manifestată pe un teritoriu mai întins sau mai restrâns, şi-a găsit posibilitatea de desfăşurare şi de valorificare.

Necesitatea de a se stabili contacte şi legături între oameni sau instituţii a condus la cerinţa de deplasări, a căror frecvenţă a crescut, evidenţiindu-se fenomenul denumit astăzi „circulaţie”. Circulaţia rutieră poate fi definită ca mişcarea generată de vehicule şi persoane, concentrată pe anumite suprafeţe de teren amenajate special în acest scop, legată de desfăşurarea vieţii şi activităţii omeneşti.

În general, astfel de studii se sprijină pe rezultatele unor îndelungate cercetări experimentale, care au la bază recensământuri şi anchete de circulaţie origine-destinaţie (O-D) şi analize statistice ale deplasărilor. Această observare atentă şi constantă în timp a evoluţiei circulaţiei este necesară datorită multiplelor legături între fenomenul numit mobilitate şi desfăşurarea curentă a activităţilor într-o localitate, activităţi care la rândul lor evoluează, se schimbă, apar orientări noi în privinţa amplasării şi dezvoltării industriei, locuinţelor, zonelor de interes etc.

Dat fiind faptul că periodic se întocmesc studii cu privire la dezvoltarea urbanistică a localităţilor, în speţă se reactualizează planurile generale de urbanism, tot aşa este necesar ca periodic să se întocmească studii de fundamentare pentru propunerile privind reţeaua stradală şi respectiv transportul public, astfel încât aceste propuneri să răspundă tuturor problemelor ce se ridică cu privire la dezvoltarea în viitor a oraşelor.

Pentru a studia funcţionarea sistemelor complexe, cum sunt şi sistemele de circulaţie, ce au un număr mare de elemente în interacţiune şi dacă nu se doreşte limitarea numai la observaţii, se construiesc modele matematice. Circulaţia urbană a devenit astăzi atât de complexă încât nu poate fi studiată numai utilizând metode de simulare cu ajutorul modelelor matematice.

Definirea simulării

Simularea este definită ca tehnica amplasării unui model stocastic în locul unui sistem real, care niciodată nu suprasimplifică sistemul, din această cauză, sistemul devine trivial şi nici nu încorporează atât de multe caracteristici ale sistemului real astfel ca sistemul să devină greu de mânuit.

Atunci când fenomenul real se schematizează în aşa fel încât elementele se supun legilor matematice cunoscute şi pot să se transpună în ecuaţii, se spune că avem un “model matematic”. Pronosticarea performanţelor şi consecinţelor operaţionale ale transportului public sugerat şi determinarea fezabilităţii acestuia necesită modelarea matematică a operaţiunilor prognozate.

Modelul de calcul intervine între teorie şi sistemul real şi trebuie testat în raport cu realitatea exprimată de obiect. Teoria se modelează şi se concretizează într-un model sintetic care exprimă caracteristicile de bază ale obiectului de analizat. Un fenomen, respectiv obiect, poate fi modelat din mai multe puncte de vedere. Punctul de vedere trebuie să conducă la adevăr, iar gradul de izolare trebuie realizat în aşa fel încât să se reflecte în model corelaţiile esenţiale ale modelului cu mediul.

Datele de intrare ale calculelor de fezabilitate

Pentru determinarea consecinţelor materiale şi a performanţelor transportului public, datele necesare simulării matematice şi studiului impactului problemelor de circulaţie sunt următoarele:

  - populaţie;

  - caracteristici trasee (itinerar, geografie, trafic specific);

  - orare trasee (număr plecări);

  - capacitate mijloace de transport călători;

  - tarif titlu de călătorie;

Referitor la simularea diferitelor aspecte privind transportul în comun, cea mai importantă etapă într-o simulare este formularea modelului de calcul împreună cu simplificarea premiselor. Anumite aspecte privind simularea se pretează foarte bine a fi studiate cu ajutorul modelării matematice, utilizând tipul de simulare “eveniment cu eveniment”.

OPORTUNITATEA OPERĂRII TRANSPORTULUI PUBLIC

Date existente

Procesul de elaborare a prezentei documentaţii implică o bibliografie obligatorie a specificului localităţii în cauză, urmărind înţelegerea caracteristicilor socio-demografice locale. La realizarea studiului de oportunitate au fost avute în vedere şi analizate următoarele documentaţii existente puse la dispoziţie de ADI Transport Metropolitan Sepsi:

- Date referitoare la trama stradală;

- Planul Urbanistic General al Oraşului;

- Strategia de Dezvoltare Urbană;

- PMUD Sfântu Gheorghe;

- PMUD Zonei Metropolitane Sepsi.

Determinarea oportunităţii şi a fezabilităţii transportului public

Oportunitatea operării transportului public prin curse regulate este dată de 2 factori cheie:

- existenţa populaţiei într-o pondere/densitate suficient de mare;

- existenţa unei conectivităti neacoperite, a unei disfuncţionalităţi în mobilitatea locală.

Metodologie de operare a transportului public

Scop și obiective specifice

Facilitarea şi creşterea mobilităţii populaţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor generale de mediu la nivelul Zonei metropolitane.

Vehiculele și accesibilitatea. Sunt trei factori importanți care trebuie luați în considerare:

- Confortul pasagerilor sau gradul de atracție a vehiculului pentru pasagerii care călătoresc cu el. În acest scop, câțiva factori importanți sunt: distanța adecvată dintre scaune, existența unui loc pentru bagaje, scaune confortabile și temperaturi rezonabile în toate anotimpurile anului.

- Acces ușor pentru toate tipurile de pasageri, ideal fiind ca vehiculul să dispună de praguri joase, fără trepte. Accesul de la nivelul solului este deseori luat în considerare numai în contextul oamenilor cu dizabilități sau cu mobilitate redusă (PDRM), însă experiența dobândită de când marii producători de vehicule și-au schimbat filosofia pentru a ține cont de confortul pasagerilor la fel de mult ca de economia de operare și de standardele de inginerie, arată că, de fapt, majoritatea populației beneficiază de pe urma acestor schimbări. Aproape toți ar avea de câștigat în urma urcării mai rapide în vehicul, însă celor cu bagaje sau cu dizabilități temporare (luxații, fracturi de membre, în gips, nevoia de utilizare a cârjelor sau a protezelor), părințiilor cu copii (fie cu cărucioare pliabile sau fixe), tuturor li se pare că accesul mai ușor în vehicul este un foarte mare avantaj.

- Impactul asupra mediului. Beneficiile aduse mediului de transportul public constau, în general, în faptul că poluarea pe care o produce este mai mică per călător decât cea produsă de alte mijloace de transport motorizate. Autobuzele diesel convenţionale reprezintă o altă problemă, deși ultimele generații de motoare diesel clasificate potrivit standardelor Euro6, echipate cu măsuri de protecție a mediului precum filtre de particule catalizatoare, sisteme de injecţie cu soluţii de uree (AdBlue) sunt aproape comparabile ca nivel de poluare, cu motoarele pe benzină cu funcționare bună, dar cu prețul consumului mai mic de combustibil, dacă sunt correct întreţinute sitemele DPF (Diesel Particulate Filter) şi SCR (Selective Catalityc Reduction - AdBlue).

Un autobuz diesel hibrid sau electric modern, bine dotat, este în mod semnificativ mai puțin poluant decât autovehiculele necesare pentru a transporta un număr echivalent de pasageri.

Așadar, ar trebui acordată o atenție specială accesului ușor în autobuze și, de asemenea, respectarea minimă a standardelor Euro6 pentru autovehicule de transport.

Toate vehiculele noi din TP din România trebuie deja să respecte regulamentul privitor la accesibilitate pentru PMR (persoane cu mobilitate redusă). În ciuda câtorva referințe la această problemă, în Paginile Albe, UE niciodată nu a legiferat în mod explicit standardele de acces pentru PMR adresate transportului public local, deși aeroporturile, porturile maritime sau fluviale, gările principale și terminalele autobuzelor de curse lungi, toate trebuie să se supună cel puțin uneia dintre reglementările UE: 1107/2006 (transport aerian), 1177/2010 (transport maritim sau fluvial) și 181/2011 (transport terestru de pasageri), ar fi logică așteptarea ca și transportul public local să îndeplinească aceleași standarde.

Facilitățile pasagerilor. Călătoriile prin mijloacele de transport public implică întotdeauna și accesul la stație, de cele mai multe ori pe jos, dar și pe bicicletă sau cu mașina. Acest pas este urmat probabil de o perioadă de așteptare care, de obicei, în medie, durează în jur de 10-15 minute în cazul curselor cu frecvență mai mică, deoarece oamenii își plănuiesc timpul de sosire în stație pentru anumite călătorii. După coborârea din vehicul, urmează o altă etapă, de plecare, pentru a ajunge la destinația finală, etapă care cel mai probabil implică deplasarea pe jos, însă care poate implica și alte metode. Clienții percep drept neplăceri așteptarea, timpul petrecut pentru a ajunge în stație și pentru a pleca din stație către destinație după călătoria propriu-zisă cu transportul public. Pentru ca transportul public să devină o alternativă la autovehiculele personale, accesul la stație, așteptarea și plecarea din stație trebuie să fie pe cât de ușoare și confortabile se poate.

Principiile general acceptate pentru stații și opriri sunt:

- Distanța maximă până la stație sau oprire în zonele urbane rezidențiale ar trebui să fie mai mică de 400 de metri.

- Stația ar trebui să aibă un stâlp sau un indicator ușor de observat pentru pietoni și ceilalți participanți în trafic. Acestea ar trebui să fie realizate într-un stil corporativ, distinct, așa cum s-a prevăzut mai sus în secțiunea despre identitate și marketing, și să includă numerele telefonice de contact ale operatorului pentru publicul general și adresa web

- Ar trebui să existe platforme sau zone de așteptare nivelate, cu suprafață compactă.

- Prezența adăposturilor în stații depinde atât de spațiul disponibil, cât și de volumul și tipul curselor care folosesc stația sau oprirea. În general, nevoia de adăposturi e mai mică în cazul rutelor externe către zonele rezidențiale sau rutelor interne care traversează zone comerciale, deoarece acestea au puțini călători.

Documentul strategic de planificare în domeniul mobilității pentru municipiul Sfântu Gheorghe - Plan de mobilitate urbană durabilă pentru zona metropolitană Sfântu Gheorghe

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic și un instrument al politicii de dezvoltare, ce folosește un program software de simulare a transportului, având ca scop identificarea soluțiilor de satisfacere a nevoilor de mobilitate ale indivizilor și afacerilor din orașe și din împrejurimile lor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții, dezvoltarea economică, contribuind la atingerea obiectivelor europene legate de protecția mediului și eficiența energetică.

Scopul planului de mobilitate nu este de a face confortabile mijloacele de transport motorizate individuale (cu combustie internă sau electrice), pentru că orașul secolului XXI  nu este un oraș al mașinilor, ci un oraș al oamenilor. Din acest motiv este necesar ca Sfântu Gheorghe să devină un municipiu ușor de utilizat, sănătos, sigur și atractiv.

Viziunea de dezvoltare a mobilității urbane:

Dezvoltarea rețelei de autobuze va contribui la îndeplinirea mai multor obiective cheie: va îmbunătăți interoperabilitatea orașului și accesibilitatea destinațiilor, va crește ponderea transportului public, contribuind astfel la reducerea traficului de vehicule, ceea ce va îmbunătăți siguranța rutieră și va reduce impactul vehiculelor asupra mediului. (Sursa: PMUD, pag. 157)

Direcții de acțiune și proiecte operaționale – (Sursa PMUD, pag. 183)

Cerințele față de transportul regional-suburban sunt următoarele:

- În cazul călătoriilor mai lungi, oferta trebuie să fie adaptată pentru a se asigura că există un loc de șezut pentru fiecare pasager pe autobuz.

- Dimensiunea vehiculelor este determinată în principal de rețeaua rutieră și de spațiul necesar pentru întoarcerea la terminalele externe. Deoarece nu sunt disponibile stații de întoarcere pentru autobuze, ar trebui evitată, în mod evident, utilizarea vehiculelor articulate. În general, din experiența de exploatare a autobuzelor reiese că vehiculele standard, cu o lungime de aproximativ 12 m, sunt cele mai practice și, datorită numărului lor, cele mai ieftin de exploatat. Vehiculele de tip microbuz nu sunt luate în considerare din cauza cerințelor de accesibilitate, iar costul de rulare al vehiculelor de dimensiuni medii nu este, în general, semnificativ mai mic decât cel al autobuzelor standard. Prin urmare, orarul a fost planificat pentru a opera autobuze electrice, podea joasă, trei uși automate pentru pasageri.

- Programul trebuie să fie regulat și ușor de reținut.

- Cel mai bine este să se conecteze fiecare direcție suburbană sub forma unor rute care trec prin centrul orașului și cu terminale în afara zonei centrale, care ajung nu numai la unul sau două puncte din centrul regiunii, ci o explorează complet.

- Pe lângă aspectele legate de orar, este necesară și adaptarea la programul marilor angajatori și al instituțiilor de învățământ. Cursele ar trebui să ajungă în centrul orașului cu aproximativ 45 de minute înainte de începerea zilei de lucru, respectiv a orelor de curs, astfel încât destinațiile să poată fi atinse de cursele locale. În mod similar, pasagerii au nevoie de aproximativ 40 de minute după ce sună clopoțelul și după terminarea zilei de lucru pentru a ajunge la punctul de plecare al curselor suburbane. Astfel, primele curse ar trebui să sosească din zonă în jurul orei 5:15, iar ultimele curse pentru navetiști ar trebui să părăsească orașul în jurul orei 22:40. Curse mai târzii pot fi luate în considerare în weekendurile de vară sau în legătură cu anumite evenimente.

- Programul ar trebui să fie cât mai simplu posibil, cu plecări de la aceeași oră în fiecare zi a săptămânii, pe cât posibil.

- Traseele trebuie să fie concepute astfel încât să acopere cea mai mare zonă de populație posibilă cu un timp de parcurs cât mai scurt, fără ocolișuri semnificative (maximum 10 minute). Eficiența programului este, de asemenea, importantă: timpul de parcurs al traseului ar trebui să fie armonizat cu timpul de urmărire (timpul de întoarcere pentru serviciile care circulă din oră în oră ar trebui să fie de aproximativ 50 de minute etc.), iar timpul necesar pentru ca vehiculul să ajungă la punctul terminus nu ar trebui să depășească cele 5-15 minute necesare înainte de întoarcere. Acest lucru va crește și eficiența de funcționare a autobuzelor.

Trasee metropolitane

În funcție de numărul de locuitori pentru fiecare UAT în parte, au fost determinate cele 14 trasee care vor deservi locuitorii zonei metropolitane. Aceste trasee sunt:

Tabel 4. Propunere trasee metropolitane

| Nr. crt | Ruta | km |  | durata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | SfG - Olteni - Bixad | 62.8 | 9.6 | 120"-150" |
| 101 | SfG - Bodoc | 26 | 8.2 | 60" |
| 102 | SfG - Valea Crișului - Calnic | 24 | 8.2 | 60" |
| 103 | SfG - Arcuș | 15.8 | 9.6 | 45"-60" |
| 200 | SfG - Ghidfalău - Zoltan - Zălan | 33.6 | 8.2 | 90" |
| 201 | SfG - Ghidfalău - Fotos - Angheluș | 37 | 9.6 | 90"-120" |
| 300 | SfG - Moacșa - Pădureni | 42.4 | 12 | 90"-120" |
| 301 | SfG - Reci - Moacșa | 48.4 | 12 | 90"-120" |
| 400 | SfG - Reci | 30.8 | 12 | 60"-90" |
| 401 | SfG - Reci - Bita - Aninoasa - Saciova | 52.8 | 12 | 120" |
| 501 | SfG - Ozun - Santionlunca | 33.2 | 19 | 60"-90" |
| 502 | SfG - Ozun - Bicfalău - Lisnău - Magheruș | 52 | 19 | 120"-150" |
| 600 | SfG - Chichiș - Băcel | 36.4 | 19 | 90"-120" |
| 700 | SfG - Sâncraiu - Ilieni - Dobolii de Jos | 27.8 | 10.5 | 60"-90" |
| Sursa: Echipa de elaborare |  |  |  |  |

Figura 3. Transport metropolitan_Trasee

Sursa: Echipa de elaborare

Figura 4. Transport urban Sfântu Gheorghe_Trasee noi

Susra: Echipa de elaborare

NOUL PROGRAM 2025  - Propus -

| NOUL PROGRAM 2025 | PROPUS | Cost /km | 13,86 | Arcus | Sf. Ghe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | km/an | 707.937 | 22.717 | 685.221 |
|  |  | Km/ luna (media) | 58.995 | 1.893 | 57.102 |
|  |  | Cost total/an | 9.812.011 | 314.855 | 9.497.156 |
|  |  | Profit rezonabil | 444.484 | 14.263 | 430.221 |
|  |  | Venituri proprii estimat/an ~ 28% | 2.747.363 | 88.159 | 2.659.204 |
|  |  | "Subvenție UAT" fără diferențe de tarif | 7.509.132 | 240.958 | 7.268.174 |

Sursa: Echipa de elaborare

NUMĂR DE KM

| Linia | Traseu | Nr km |
| --- | --- | --- |
| 1D | Depou-Simeria | 7,6 |
| 1D | Simeria-Depou | 7,8 |
| 1 | Gara-Simeria | 4,3 |
| 1 | Simeria-Gara | 4,3 |
| 2D | Depou-Simeria Noua | 9,6 |
| 2D | Simeria Noua-Depou | 10,3 |
| 2 | Gara - Simeria Noua | 6,3 |
| 2 | Simeria Noua - Gara | 6,7 |
| 3D | Depou-Tigaretei | 7,9 |
| 3D | Tigaretei-Depou | 6,4 |
| 3T | Terminal-Tigaretei | 5,8 |
| 3T | Tigaretei-Terminal | 4 |
| 3 | Tigaretei-Coseni | 8,9 |
| 3 | Coseni-Tigaretei | 10,6 |
| 4 | C.Frumos-József Attila | 9,6 |
| 4 | József Attila-C.Frumos | 8,6 |
| 5 | C.Arcade-Arena Sepsi | 5 |
| 5 | Arena Sepsi-C.Arcade | 4,7 |
| 6 | C.Arcade-Arena Sepsi | 3,5 |
| 6 | Arena Sepsi-C.Arcade | 3,9 |
| 9 | C.Arcade-Sugas Bai | 10,3 |
| 9 | Sugas Bai-C.Arcade | 10,3 |
| 10 | C.Arcade-Arcus | 6,7 |
| 10 | Arcus-C.Arcade | 7,4 |

Sursa: Echipa de elaborare

Sugestia este de a opera autobuze medii spre mari, oferind din start impresia unui serviciu sigur, încăpător, previzibil şi adaptabil la variaţiunile fluxurilor de călători.

Organizarea transport urban / metropolitan și tarifele- Propunere

Organizare transport urban_Propus_Frecvanță_distribuție vehicule_Număr curse_Calcul Km

| FRECVENȚA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L - V |  |  |  |  |  | S, D, SL |  |  |
|  |  |  | t | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-13:00 | 13:00-18:00 | 18:00-22:00 |  | 5:00-8:00 | 8:00-17:00 | 17:00-22:00 |
| 1/1B | Gara/Depou | Simeria | 40" | 30" | 20" | 20" | 20" | 30" |  | 30" | 30" | 30" |
| 2 | Gara | Simeria Noua | 60" | 30" | 20" | 20" | 20" | 30" |  | 30" | 30" | 30" |
| 3/3B | Țigaretei | Coseni/Brasovului | 40"/80" | 60"/x | 60"/x | 120"/120" | 60"/60" | 120"/120" |  | 120"/120" | 120"/120" | 120"/120" |
| 4 | Josef Atilla | Câmpul Frumos | 60" | 60" | 60" | 60" | 60" | 60"/120" |  | o cursa | 60" | o cursa |
| 5 | Parc Elisabeta | Sepsi Arena P&R | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30"/120" |  |  | 60" |  |
| 6 | Parc Elisabeta | Sepsi Arena P&R | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30"/x |  |  | 60" |  |
| 9 | Parc Elisabeta | Sugas Bai | 60" | x | x | o cursa | o cursa | x |  | x | o cursa | o cursa |
| 10 | Parc Elisabeta | Arcus | 60" | 60" | 60" | o cursa | 60"/120" | 120" |  | o cursa | 60" | 120" |
| DISTRIBUȚIE VEHICULE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/1D | Gara/Depou | Simeria | 40" | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |
| 2/2D | Gara | Simeria Noua | 60" |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 3/3T | Țigaretei | Coseni/Brașovului | 40"/80" | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Cișmelei | Câmpul Frumos | 60" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | x | 1 | x |
| 5/6 | Parc Elisabeta | Sepsi Arena P&R | 30"/30" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0,5 | 1 | 1 |
| 9 | Parc Elisabeta | Sugas Bai | 60" | x | x | 1 | 1 | x |  | x | 1 |  |
| 10 | Parc Elisabeta | Arcus | 60" | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0,5 |  |  |
| Rezerva |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| Total |  |  |  | 9 | 11 | 10 | 11 | 8 |  | 6 | 8 | 6 |
| NUMĂR CURSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gara | Simeria | 40" | 3 | 6 | 12 | 15 | 8 | 44 | 5 | 18 | 4 |
| 1D | Câmpul Frumos | Simeria | 40"-60" | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 2,5 | 0 | 0,5 |
| 2 | Gara | Simeria Noua | 60" | 3 | 5 | 12 | 15 | 7 | 42 | 5 | 18 | 4 |
| 2D | Câmpul Frumos | Simeria Noua | 60" | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Tigaretei | Coseni | 60" | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 21 | 1 | 4 | 3 |
| 3T | Țigaretei | Brasovului | 40"-60" | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 3D | Tigaretei | Depou | 60" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 4 | Cișmelei | Câmpul Frumos | 60" | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 18 | 1 | 9 | 1 |
| 5 | Parc Elisabeta | Sepsi Arena P&R | 30" | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 16 | 1 | 9 | 3 |
| 6 | Parc Elisabeta | Sepsi Arena P&R | 30" | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 15 | 0,5 | 9 | 0,5 |
| 9 | Parc Elisabeta | Sugas Bai | 60" | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Parc Elisabeta | Arcus | 60" | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 |
|  | TOTAL |  |  | 21 | 23,5 | 42 | 60 | 36 | 182,5 | 18,5 | 78 | 22,5 |
| CALCUL KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8,6 | km |  | 25,8 | 51,6 | 103,2 | 129 | 68,8 | 378,4 | 43 | 154,8 | 34,4 |
| 1D | 15,4 | km |  | 38,5 | 0 | 0 | 0 | 15,4 | 53,9 | 38,5 | 0 | 7,7 |
| 2 | 13 | km |  | 39 | 65 | 156 | 195 | 91 | 546 | 65 | 234 | 52 |
| 2D | 19,9 | km |  | 9,95 | 9,95 | 0 | 19,9 | 9,95 | 49,75 | 0 | 0 | 19,9 |
| 3 | 19,5 | km |  | 52 | 39 | 39 | 91 | 52 | 273 | 19,5 | 78 | 58,5 |
| 3T | 9,8 | km |  | 0 | 9,8 | 9,8 | 19,6 | 19,6 | 58,8 | 9,8 | 49 | 19,6 |
| 3D | 14,3 | km |  | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 7,15 | 21,45 | 7,15 | 0 | 7,15 |
| 4 | 18,2 | km |  | 54,6 | 36,4 | 72,8 | 91 | 72,8 | 327,6 | 18,2 | 163,8 | 18,2 |
| 5 | 9,7 | km |  | 9,7 | 19,4 | 38,8 | 48,5 | 38,8 | 155,2 | 9,7 | 87,3 | 29,1 |
| 6 | 7,3 | km |  | 7,3 | 14,6 | 29,2 | 36,5 | 21,9 | 109,5 | 3,65 | 65,7 | 3,65 |
| 9 | 20,6 | km |  | 0 | 0 | 20,6 | 20,6 | 0 | 41,2 | 0 | 20,6 | 20,6 |
| 10 | 14,1 | km |  | 28,2 | 28,2 | 14,1 | 56,4 | 28,2 | 155,1 | 14,1 | 70,5 | 28,2 |
|  | TOTAL |  |  | 279,35 | 273,95 | 483,5 | 707,5 | 425,6 | 2169,9 | 228,6 | 923,7 | 299 |
| CALCUL FINANCIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sursa: Echipa de elaborare

TARIFE

Tarifele pentru serviciile publice de transport public local şi judeţean de persoane sunt supuse stabilirii, ajustării sau modificării de către adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare în baza mandatului primit de la unităţile administrativ-teritoriale membre.

Tarife de călătorie propuse pentru aplicare de la data intrării în vigoare a contractului de delegare, după cum urmează:

Tarife_Propunere

| Grila tarifară ticketing | Urban / o zona | Urban + Zona 1 | Urban + Zonă 1+ Zona 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Preț bilet 1 călătorie (valabilitate 60 min) | 2,5 | 4 | 7 |
| Abonament 24h | 7 | 11 | 20 |
| Abonament 5 zile | 23 | 37 | 65 |
| Abonament 30 zile | 84 | 135 | 230 |
| Abonament 6 luni | 450 | 720 | 1250 |
| Abonament 1 an | 850 | 1360 | 2350 |

Sursa: Echipa de elaborare

Zonă urbană este constituită din municipiul Sfântu Gheorghe.

Zona 1 este alcatuită din satele aparținătoare municipiului Sfântu Gheorghe: Coșeni și Chilieni, precum și UAT-urile direct învecinate Arcuș, Ghidfalău, Ozun, Chichiț și Ilieni.

Zona 2 este alcătuită din UAT-urile fără vecinatate directă cu Sfântu Gheorghe: Valea Crișului, Bodoc, Moacsa, Reci, Malnaș, Micfalău, Bixad.

Pentru persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de transport public de persoane fără titlu de călătorie valabil sau refuză să prezinte organelor de control titlul respectiv de călătorie, care au un comportament necivilizat sau care aduc prejudicii mijloacelor de transport, conform prevederilor Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare -menda este - de la 100 lei la 500 lei -

Promovarea transportului în comun

Una din soluţiile de descongestionare a traficului este şi încurajarea deplasărilor cu autobuzul cu efecte benefice atât asupra mediului, cât şi asupra infrastructurii rutiere. O comunitate viabilă este aceea care oferă cetăţenilor săi posibilităţi multiple de deplasare: transportului public trebuie să i se acorde aceeaşi importanţă, ca şi deplasării cu autoturismul. 	Prin implementarea măsurilor de promovare a transportului public oraşele pot obţine o reducere a traficului motorizat. Deplasările pe distanţe scurte se pretează foarte bine pentru acest mod de deplasare atât timp cât sunt asigurate toate condiţiile pentru acesta.

Trebuie încurajat cu prioritate mersul cu autobuzul către locul de muncă şi către şcoală, mai ales că pentru schimbarea atitudinii faţă de mobilitate a angajaţilor sau a elevilor nu sunt necesare investiţii financiare mari. Din acest motiv se optează pentru mici stimuli care să aibă un impact pozitiv şi, în cele mai multe cazuri, efecte mari – de ex. asigurarea de reduceri pentru elevi sau internet gratuit în mijlocul de transport etc.

Mersul cu autobuzul trebuie să devină parte componentă a transportului intermodal. Serviciile pentru călători cuprind o gamă largă, cum ar fi broşuri de informare şi hărţi/orare, site/aplicaţie compatibile cu tehnologia mobilă, pagină de facebook şi alte servicii on-line şi pe telefonul mobil, inclusiv ticketing. Previzibilitate, punctualitatea şi fiabilitate sistemului sunt factori cheie în atragerea călătorilor.

Servicii de parcare pentru biciclete. Facilităţile de parcare a bicicletelor trebuie să se găsească în în nodurile intermodale sau în simplele staţii de autobuz. Facilităţile oferite bicicliştilor precum existenţa unui rastel pentru biciclete, eventual supravegheat şi posibilitatea de a transporta bicicletele pe autobuz pentru o taxă redusă sunt elemente care pot uşura decizia de a utiliza transportul public şi schimbarea de la modul individual de transport la cel public. Facilităţile pentru transportul bicicletelor pot de asemenea să fie furnizate pe autobuze; spre exemplu, părţile posterioare şi anterioare a auvehiculului pot fi prevăzute cu cleme / suporturi simple pentru biciclete astfel încât pasagerii să nu fie nevoiţi să-şi ţină cu mâna bicicletele când autovehiculul ia o curbă.

Plan de acţiune

Se recomandă pregătirea delegării transportului public metropolitan pe durata unui deceniu operatorului propriu, urmând fidel paşii aferenţi acestei măsuri.

Primul pas este dat de notificare a intenţiei de delegare în jurnalul Uniunii Europene cu un an în prealabil. Se recomandă analiza atentă a oportunității delegării, punând accent pe caracteristicile sociale și utilitare a transportului public urban.

Al doilea pas este dat de delegarea serviciului, deciderea asupra tipului de operare, a orarelor de circulație și a locului de garare a autobuzelor. S-a determinat ca fiind ideala atribuirea serviciului în delegare directă. Se recomandă semnarea contractului de delegare a operării la minim un an de zile după publicarea intenției de delegare în JOUE.

Al treilea pas ține de micile măsuri conexe transportului public, dintre care merită menţionate:

- Ticketingul – pregătirea titlurilor de călătorie, a aparatului contabil aferent

- Promovarea transportului public(prezentată în capitolul următor)

- Pregătirea hărţilor, broşurilor şi a site-ului specific

- Amenajarea staţiilor. Cum acestea există şi sunt prevăzute cu adăpost, se recomandă dotarea acestora cu hărţi şi orare, precum şi informaţii despre tarife

- Pregătirea personalului de bord

- Anunţarea din timp a cursei inaugurale şi inaugurarea operării ca eveniment mare

CAPITOLUL V. MOTIVELE DE ORDIN JURIDIC, ECONOMICO-FINANCIAR, SOCIAL ȘI DE MEDIU CARE JUSTIFICĂ DELEGAREA GESTIUNII

## V.1. Motivarea juridică, economico - financiară, socială și pentru protecția mediului

Scopul prezentului Studiu de Oportunitate este -fundamentarea  unei decizii informate -privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local -desfășurat în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „TRANSPORT METROPOLITAN SEPSI ” din –prin analiza elementelor de–ordin juridic, economic, social și de mediu.

### V.1.1. Motivarea juridică

- ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „TRANSPORT METROPOLITAN SEPSI ” va deține controlul, intervenția directă și imediată asupra serviciului de transport reglementat prin clauzele Contractului. -;

- Unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară vor asigura restrângerea ariilor în care se manifestă condițiile de monopol;

- Unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară vor asigura protecția și conservarea mediului natural și construit;

- Unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară vor asigura un tratament egal pentru toți operatorii, indiferent de forma de proprietate, țara de origine, de organizarea acestora și de modul de gestiune adoptat;

- Unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară vor asigura un mediu de afaceri concurențial transparent și loial.

V.1.2. Motivare Economico- Financiară, socială și pentru protecția mediului

Motivare economică

- Operatorul asigură administrarea necesarului de parc de vehicule pentru îndeplinirea cerințelor din programul de transport, la condițiile - tehnice, calitate și siguranță impuse;

- Operatorul asigură administrarea spațiilor și dotărilor tehnice pentru asigurarea mentenanței, reparațiilor, pentru garare și desfășurarea tuturor activităților suport pentru transportul public ce face obiectul contractului;

- Operatorul asigură respectarea reglementărilor în vigoare privind exploatarea în condiții de siguranță a infrastructurii proprii și concesionate, a parcului de vehicule, privind siguranța rutieră, siguranța călătorilor și a conducătorilor vehiculelor;

- Operatorul realizează investițiile în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local în conformitate cu Programul de Investiții al Operatorului;

- Operatorul respectă toate cerințele legale privind operarea și desfășurarea activității de transport public;

- Operatorul asigură activitatea de comercializare a titlurilor de călătorie;

- Operatorul asigură buna întreținere a bunurilor concesionate;

- Operatorul asigură personal calificat în număr necesar pentru desfășurarea tuturor activităților necesare pentru transportul public;

- Operatorul asigură respectarea prevederilor legale privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală, și psihologică a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

- Operatorul asigură respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului stabiliți în contractul de delegare a gestiunii;

- Operatorul respectă Regulamentul serviciului și Caietul de sarcini al serviciului;

- Operatorul asigură realizarea unui sistem de evidență al sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

- Operatorul asigură un sistem de informare al călătorilor privind serviciul de transport public, în stații, pe mijloacele de transport și în mediul on-line;

- Operatorul realizează statistici privind accidentele.

Motivare financiară

- Sarcinile îndeplinite de operator sunt finanțate din capitalurile sale proprii;

- UAT-urile membre ale ADI TRANSPORT METROPOLITAN SEPSI vor furniza active (bunuri de retur) astfel încât aceasta să poată îndeplini Obligațiile de serviciu public asumate prin contractul de delegare;

- Operatorul va ține o contabilitate separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul prestării Serviciului de transport public local din contract sau sunt asociate acestuia, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare;

- Operatorul evidențiază costurile pe fiecare mod de transport, pe serviciu public și pe fiecare UAT, asigurând respectarea prevederilor Anexei la Regulamentul 1370/2007;

- Operatorul aplica tarifele aprobate pentru toate categoriile de călători;

- Operatorul asigură respectarea prevederilor legale contabile și fiscale în vigoare și fiscalizarea integrală a serviciului;

- Operatorul asigură implementarea de măsuri pentru creșterea eficienței/eficacității;

- Operatorul asigură calculul costului/km pe costuri asociate doar serviciului de transport, evidențierea veniturilor pe fiecare categorie de călători și calcul compensării pentru fiecare UAT membru al ADI TRANSPORT METROPOLITAN SEPSI.

Motivare de ordin social și de protecție a mediului

Activitatea de transport public de persoane are un rol esențial în dezvoltarea economică și socială a unei societăți, însă impactul acesteia asupra mediului se manifestă la nivelul tuturor factorilor de mediu prin: poluarea fonică și vibrațiile, poluarea aerului și a apei, aglomerări de trafic și accidente, generarea de deșeuri solide (anvelope uzate, acumulatoare, altele).

În desfășurarea activității este obligatorie respectarea principiilor ecologice pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos.

Prin aceste activități operatorul va asigura:

- satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale și creșterea calității vieții;

- respectarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate;

- protecția și conservarea mediului natural și construit în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

- promovarea unui portofoliu de studii de impact, proiecte şi acte cu specific legislativ, care să jaloneze drumul de la starea actuală, la cea care include transporturile între ramurile aflate în acord cu natura;

- desfăşurarea unei acţiuni de educare permanentă a publicului şi a mediului de afaceri

- introducerea tehnologiilor de depoluare specifice domeniului transporturi în activităţile de administrare a infrastructurilor şi de conducere a proceselor respective;

- acoperirea nevoilor de transport public de persoane, actuale și viitoare, ale zonei metropolitane la standarde europene;

- asigurarea infrastructurii, a capacității tehnice și operaționale necesare;

- asigurarea serviciului de transport public de persoane în conformitate cu politicile Uniunii Europene: tratament egal, dezvoltare durabilă, nondiscriminare, transparență;

- transportul public local trebuie să fie accesibil din punct de vedere financiar și pentru persoanele cu venituri scăzute;

- creșterea permanentă a calității serviciului prestat conform planului de investiții;

- simplificarea procedurii de gestionare a facilităților de transport pentru categoriile sociale defavorizate;

- creșterea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții cu o puternică componentă socială;

- creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale.

Dintre efectele pe care transportul le are asupra mediului cel mai perceput este cel al poluării fonice pentru că este factorul de agresiune cel mai direct și mai sesizabil, urmat de poluarea factorilor de mediu aer și apă.

În ceea ce privește reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră, a reducerii consumurilor și protecției mediului în ansamblu, Societatea de Transport Public dovedește o preocupare continuă fiind implicată în proiecte finanțate cu fonduri europene care sunt destinate cercetării și implementării de soluții de optimizare a serviciului de transport, reducerea consumurilor, creșterea siguranței călătorului.

Având în vedere cele mai sus prezentate, precum și prevederile Ordonanței de urgență 195/2005 privind protecţia mediului din punct de vedere al impactului asupra mediului nu s-au identificat factori negativi care să ridice probleme în raport cu cerințele de respectare a normelor de mediu.

Prin implicarea directă a operatorului în realizarea mentenanței infrastructurii și realizarea de investiții și preocuparea pentru înnoirea parcului propriu, se creează premisele pentru reducerea continuă a emisiilor de CO2 și particule, iar programele de modernizare a infrastructurii prin implementarea de măsuri de reducere a poluării duc la creșterea confortului locuitorilor și a calității vieții.

## V.2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - TRANSPORT METROPOLITAN SEPSI

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ TRANSPORT METROPOLITAN SEPSI” a fost înființată în anul 2024, ca urmare a unei inițiative de colaborare între mai multe unități administrativ-teritoriale din județul Covasna.

Asociația De Dezvoltare Intercomunitară „ Transport Metropolitan Sepsi” este formată din:

- municipiul SFÂNTU GHEORGHE

- comunele Reci, Ozun, Chichiş, Ilieni, Arcuş, Valea Crișului, Comuna Ghidfalău, Micfalău, Bodoc, Malnaș, Bixad, Moacșa.

Asociația s-a constituit în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de transport public de persoane (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum şi pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare Strategia de dezvoltare).

Interesul comun care a stat la baza constituirii Asociației a fost interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației şi principiul "poluatorul plătește", atingerea şi respectarea  standardelor europene privind protecția mediului, precum şi creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Obiectivele prin care asociația își propune să își aducă la îndeplinire scopul sunt:

a) urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă şi aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanţe din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;

b) restrângerea ariilor în care se manifestă condiţiile de monopol;

c) protecția şi conservarea mediului natural şi construit;

d) înfiinţarea unui compartiment ca autoritate de autorizare cu atribuţii specificate de legislaţia în vigoare inclusiv în regulamentul propriu;

e) să asigure gestionarea serviciilor de utilităţi publice astfel încât să fie respectate obligaţiile specifice de serviciu public;

f) să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării serviciilor de utilităţi publice, utilizând principiul planificării strategice multianuale;

g) să promoveze dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilităţi publice şi programe de protecţie a mediului pentru activităţile şi serviciile poluante;

h) să consulte asociaţiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a serviciilor;

i) să informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciilor de utilităţi publice şi asupra politicilor de dezvoltare a acestora;

j) să medieze şi să soluţioneze conflictele dintre utilizatori şi operatori, la cererea uneia dintre părţi;

k) să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor stabilite în sarcina operatorilor, inclusiv cele asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanță şi a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, cu respectarea dispozițiilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciilor, realizarea investiţiilor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii în sarcina operatorului, de asigurare a protecţiei mediului şi a domeniului public, asigurare a protecţiei utilizatorilor;

l) să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;

m) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, încredinţate pentru realizarea serviciului;

n) să invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferențelor apărute în relaţia cu utilizatorii serviciilor;

o) să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare potrivit competenţelor acordate acestora prin legea specială;

p) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice şi să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

q) să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea serviciilor;

r) să rezilieze contractele de delegare a gestiunii în condiţiile şi situaţiile prevăzute de clauzele contractuale.

s) prin hotărâri ale consiliilor locale se vor stabili (dacă va fi cazul) si alte atribuţii, drepturi şi obligaţii pentru a căror exercitare unităţile administrativ-teritoriale membre conferă Asociației mandat, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/200, cu modificările şi completările ulterioare.

Exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute mai jos este condiționată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației:

(a) dreptul de a delega gestiunea Serviciului de utilităţi publice transferate în responsabilitatea asociaţilor, inclusiv dreptul de a pune la dispoziţie sistemele de utilităţi publice aferente serviciilor de utilităţi publice transferate;

b) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

c) aprobarea documentaţiei de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit şi anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate;

d) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii precum și a anexelor sale;

e) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;

f) stabilirea şi aprobarea anuală a taxelor pentru finanţarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, în situaţiile prevăzute de legile speciale;

g) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;

h) să refuze, în condiţii justificate, aprobarea preţurilor şi tarifelor propuse de operator.

V.3. Operatorul de transport public -  Multi-Trans SA

A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

1. Numele societății

Multi-Trans S.A.

2. Număr de înregistrare

- Oficiul Registrului Comerțului: J1998000287143

- Cod de identificare fiscală: RO 555397

3. Forma juridică de constituire: Societate pe Acțiuni

4. Adrese, tel, fax:

- Sediul social – Sfîntu  Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos, strada Reimesch Ferenc nr. 4; județul Covasna

Tel: 0267-351 156

E-mail: office@multitrans.ro; website: www.multitrans.ro

5. Tipul activității principale și codul CAEN

Obiectul de activitate principal:

| Denumire activitate | Cod CAEN |
| --- | --- |
| Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic | 4931 |

Capital social

Capitalul social al Multi-Trans SA este de 171.084 lei împărțit în 57.028 acțiuni nominative în valoare nominală de 3 lei fiecare, subscris în întregime de acționarul unic Consiliul Local Sfântu Gheorghe.

Scurt istoric

Multi-Trans S.A. este o societate pe acțiuni, având ca obiect principal de activitate conform codului CAEN 4931.

În anul 1973 a fost înființat IJGCL, care avea în dotare 6 autobuze TV20 folosite pentru transportul în comun de persoane. La sfârșitul anului 1979 prin Decretul nr. 377/1979 a fost înființat IJTL. (cu 362 mijloace de transport). Atunci IJTL avea 789 de angajați.

La începutul anului 1982 prin Decizia nr. 334 IJTL-ul și IJGCL-ul au fost comasate, astfel a luat ființă EJTL. În cursul anului 1990 pe baza Deciziilor nr.71/1990 și 93/1990 a fost reînființat IJTL Sfântu  Gheorghe, care avea în dotare 285 mijloace de transport și lucra cu 667 angajați. Prin Decizia nr. 20 în anul 1991 Prefectura județului Covasna a transformat IJTL-ul în RATL (regie autonomă). Conform HG 597 în anul 1992 și Decizia 43 al Consiliului Județean Covasna în anul 1992 serviciile publice locale trec în subordinea Consiliilor locale. Conform OUG nr. 30/1997 și 53/1997 din anul 1997 RATL se transformă în societate pe acțiuni, astfel ia naștere Multi-Trans SA. Începând cu anul 1997 și până astăzi activitatea societății Multi-Trans SA s-a redus treptat de la transporturi regulate pe ruta Sfântu Gheorghe-Budapesta, transporturi regulate în satele și comunele din județ, transportul în comun pe raza municipiului Sfîntu Gheorghe și transport ocazional intern și internațional la activitatea de bază de astăzi (serviciul public de transport persoane pe raza municipiului Sfântu Gheorghe) și la activitatea de transport intern și internațional de persoane pe bază de comenzi ferme (transport ocazional, excursii turism). Concomitent s-a redus și parcul auto (la 24 mijloace de transport utilizate, din care 17 autobuze urbane și 1 microbuz) și numărul personalului la 49 angajați. Astăzi obiectul principal al societății Multi-Trans SA este transportul public de persoane în municipiul Sfântu Gheorghe.

V.3.1.Conducerea Şi Personalul Societăţii

Număr total de salariaţi 49 (la finele lunii iunie 2024), din care:

Structura numerică de personal :

- conducerea societății: 1 director general;

- serviciul financiar-contabil și juridic: 11 persoane;

- departamentul coloană auto și autogară: 25 persoane;

- serviciul tehnic -administrativ: 12 persoane

Administrarea societății este exercitată de Consiliul de Administrație format din 5 membri numiți de reprezentanții Adunării Generale ale Acționarilor de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe.

Delegarea conducerii societății s-a făcut prin decizia Consiliului de Administrație în favoarea domnului Tittesz Zoltán, pe un mandat de 4 ani.

Salariul mediu brut pe unitate în primul semestru al anului 2024 a fost 7.591 lei (calculat la media de 48 salariați) față de 6.833 lei în primul semestru al anului 2023 (calculat la media de 47 salariați). Această creștere se datorează indexării salariilor având în vedere creșterea salariului minim pe economie pe parcursul anului 2023.

V.3.2. Descrierea Activităţii Curente A Societăţii

- Piață / Tendințe

Transportul public local de călători este caracterizat prin câteva elemente specifice:

- este un serviciu de utilitate socială;

- se află într-un raport permanent cu instituțiile guvernamentale și autoritățile de administrație locală;

- furnizează prestații de interes colectiv (public) și general.

Acest serviciu funcționează în baza a două principii fundamentale:

- continuitatea – acest serviciu nu poate fi întrerupt dacă viața publică este dezorganizată, el trebuind să satisfacă interese publice în mod continuu;

- interesul general trebuie să primeze în fața celui particular.

Pentru ca acest serviciu public să funcționeze corect într-un oraș și în spiritul celor două principii fundamentale, este necesar să se asigure:

- organizarea traficului (managementul);

- personal specializat;

- ansamblu infrastructură/vehicule la standarde ridicate;

- resurse financiare corespunzătoare.

Serviciul de transport public local de călători din municipiul Sfântu Gheorghe a fost influențat, în mod negativ, în ultimii ani de o serie de factori printre care:

- dezvoltarea accentuată a transportului cu autoturismele personale;

- efectele negative ale pandemiei SARS -Cov 19;

- efectele negative ale războiului dintre Rusia și Ucraina;

- stagnarea dezvoltării economice (scăderea numărului locurilor de muncă, mai ales în perioada dintre anii 2009-2015, datorită crizei financiare globale, apoi datorită pandemiei SARS -Cov 19 în anii 2020 și 2021);concurența neloială a firmelor care efectuează transport județean (și interjudețean) și care, la intrarea în municipiu, efectuează transport urban din ce în ce mai accentuat;

- creșterea semnificativă a numărului de taxiuri și recent de apariția în oraș al serviciilor de genul “ridesharing” care activează pe teritoriul municipiului;

Ca majoritatea orașelor mici și mijlocii din România, municipiul Sfântu Gheorghe s-a confruntat cu problema menținerii sistemului existent de transport local public, datorită lipsei fondurilor de dezvoltare.

Acum trei-patru ani și segmentul de transport public a resimțit puternic efectele negative ale pandemiei Covid, simțindu-se o scădere la numărul călătoriilor pe parcursul anului 2021 față de perioadele dinaintea pandemiei datorită limitărilor, restricțiilor și nu în ultimul rând datorită precauției populației de a utiliza autobuzele urbane, acestea fiind un spațiu mai restrâns și în unele perioade ale zilei, mai aglomerate. Pe parcursul anului 2022 încetul cu încetul numărul călătoriilor a revenit la normal, efectele pandemiei Covid simțindu-se din ce în ce mai puțin, chiar a crescut în anul 2022, 2023 și 2024 față de perioadele dinaintea pandemiei și față de fiecare an în parte.

În prezent transportul public de călători din municipiul Sfântu Gheorghe este realizat de către S.C. Multi-Trans S.A. prin aproximativ 14 de linii (trasee) în zilele lucrătoare (din care 6 linii principale) și 6 linii în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică, sărbători legale).

În zilele lucrătoare autobuzele destinate transportului public local parcurg în medie 1.600 km., iar în zilele nelucrătoare aproximativ 650 km.

- Produse / Servicii

Cifra de afaceri a societății Multi-Trans S.A. (pe baza datelor financiare din anul 2024) se compune din:

- 37,7 % compensație suportată de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru acoperirea funcționării serviciului de transport în comun conform contractului de delegare;

- 27,15  % venituri din activitatea de bază – transport public de persoane în Municipiul Sfântu Gheorghe (vânzări titluri de călătorie și venituri din închirierea suprafețelor exterioare ale autobuzelor urbane pentru reclama, publicitate);

- 20,45  % diferențe de tarif suportate de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru acoperirea gratuităților și reducerilor de tarife conform contractului de delegare a gestiunii;

- 10,9  % venituri din servicii de transport către terți, pe bază de comenzi și contracte;

- 10,9  % venituri din activitățile de servicii de autogară;

Cele șase linii principale:

- Parcul auto

Parcul auto al societății Multi-Trans S.A. – Forma actualizată 2025

| Nr. Crt | Denumire / Marcă (tip) | An fabricație | Utilizare | Nr. circulație | Nr. locuri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe scaune | În picioare | Observații |
| 1 | MAN-NM-223 | 2006 | tr. public/ taxări | CV-05-TEL | 27 | 39 | Bun de retur |
| 2 | MAN-NL-313 | 2001 | tr. public/ taxări | CV-05-TEM | 37 | 58 | Bun de retur |
| 3 | MAN-NM-285 | 2004 | tr. public/ taxări | CV-05-TEN | 22 | 44 | Bun de retur |
| 4 | MAN-NL-313 | 2003 | tr. public/ taxări | CV-05-TEP | 36 | 56 | Bun de retur |
| 5 | MAN – NM 223 F | 2005 | tr. public/ taxări | CV-05-ZIS | 20 | 63 | Bun de retur |
| 6 | MAN – 21/ Lion’s City | 2005 | tr. public/ taxări | CV-05-ZIT | 35 | 55 | Bun de retur |
| 7 | SCANIA | 2004 | tr. public/ taxări | CV-06-NBJ | 37 | 50 | Bun de retur |
| 8 | SCANIA | 2004 | tr. public/ taxări | CV-06-NBL | 38 | 55 | Bun de retur |
| 9 | YOUTONG ZK 6129H | 2007 | taxări | CV -02-DKD | 50 | - | Proprietate |
| 10 | FORD TRANSIT | 2005 | Taxări / tr. public | CV-04-PRZ | 15 | - | Bun de retur |
| 11 | SOLARIS Urbino 9H | 2023 | tr. public | CV-11-SBB | 27 | 36 | Bun de retur |
| 12 | SOLARIS Urbino 12 | 2023 | tr. public | CV-12-SBB | 31 | 56 | Bun de retur |
| 13 | SOLARIS Urbino 12 | 2023 | tr. public | CV-13-SBB | 31 | 56 | Bun de retur |
| 14 | SOLARIS Urbino 12 | 2023 | tr. public | CV-14-SBB | 31 | 56 | Bun de retur |
| 15 | SOLARIS Urbino 12 | 2023 | tr. public | CV-15-SBB | 31 | 56 | Bun de retur |
| 16 | SOLARIS Urbino 12 | 2023 | tr. public | CV-16-SBB | 31 | 56 | Bun de retur |
| 17 | SOLARIS Urbino 9H | 2023 | tr. public | CV-18-SBB | 27 | 36 | Bun de retur |
| 18 | SOLARIS Urbino 9H | 2023 | tr. public | CV-19-SBB | 27 | 36 | Bun de retur |
| 19 | SOLARIS Urbino 9H | 2023 | tr. public | CV-21-SBB | 27 | 36 | Bun de retur |
| 20 | SOLARIS Urbino 9H | 2023 | tr. public | CV-22-SBB | 27 | 36 | Bun de retur |
| 21 | SOLARIS Urbino 9H | 2023 | tr. public | CV-23-SBB | 27 | 36 | Bun de retur |
| 22 | SOLARIS Urbino 12 | 2023 | tr. public | CV-20-SBB | 31 | 56 | Bun de retur |
| 23 | Remorcă furgon | 2006 | taxări | CV-04-CHJ | - | - | Proprietate |
| 24 | Remorcă tr. biciclete | 2023 | tr. public | CV-07-CFN | - | - | Proprietate |
| 25 | Dacia Logan | 2005 | coloană | CV-04-RCA | 5 | - | Proprietate |
| 26 | Dacia Papuc Mixt 1704 | 1996 | coloană | CV-02-RAT | 5 | - | Prop. casare (Proprietate) |
| 27 | Dacia Logan MCV | 2016 | coloană | CV-22-MTT | 5 | - | Proprietate |
| 28 | Renault Megane sedan | 2021 | director | CV-21-MTT | 5 | - | Proprietate |
| 29 | Ford Transit Courier Van Trend | 2024 | coloană | CV-23-MTT | 2 | - | Proprietate |

- Tarife bilete și abonamente actuale

- Performanțele financiare în ultimii zece ani (pe baza datelor financiare din bilanțurile contabile, conform reglementărilor din România cu privire la regulile contabile)

Performanțele financiare în ultimii zece ani

| Perioada Cifra de Afaceri Profit/Pierdere din Profit/ Pierdere net (lei) exploatare (lei) (lei) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anul 2014 | 3.710.091 | -72.987 | -81.712 |
| Anul 2015 | 3.761.427 | 12.980 | 3.925 |
| Anul 2016 | 3.360.839 | -175.879 | -183.143 |
| Anul 2017 | 3.553.431 | 31.409 | 19.941 |
| Anul 2018 | 3.863.196 | -148.209 | -155.143 |
| Anul 2019 | 4.293.939 | -18.557 | -27.655 |
| Anul 2020 | 4.109.624 | 167.280 | 163.412 |
| Anul 2021 | 4.962.061 | 274.467 | 227.579 |
| Anul 2022 | 5.877.929 | 212.756 | 169.656 |
| Anul 2023 | 7.110.118 | 525.827 | 401.220 |
| Anul 2024 | 7.758.353 | 635.670 | 492.967 |

- Puncte tari, puncte slabe

Concluziile privind aspectele ce caracterizează activitatea societății Multi-Trans S.A. grupate pe puncte tari și puncte slabe se prezintă astfel:

Puncte tari:

- este o societate comercială, care funcționează în conformitate cu legislația în vigoare privind dreptul de funcționare, dreptul de proprietate, dreptul social, dreptul comercial, dreptul mediului și cel al muncii;

- are autorizațiile de funcționare emise de entitățile abilitate;

- deține licențe de transport, autorizații de operator public local (de transport);

- asigură un transport sigur și punctual pentru populația municipiului Sfântu Gheorghe;

- capacitatea de transport actuală asigurată de parcul de autobuze urbane este în mare măsură suficientă pentru deservirea călătorilor pe liniile existente;

- Multi-Trans S.A. sau predecesorii acestuia au asigurat transportul în comun pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, încă de la înființarea acestui serviciu;

- dispune de personal calificat, atestat profesional de organismele abilitate, capabil să păstreze și să asigure continuitatea în condiții bune a serviciilor de transport public în municipiul Sfântu Gheorghe;

- stabilitate bună a personalului, fără fluctuații mari, fidelitate și atașament față de firmă;

- nivel bun de disciplină a muncii în rândul salariaților;

- deține dotarea tehnică adecvată (chiar dacă este învechită o parte din ele, care

- urmează a fi modernizată complet în următoarele luni) pentru realizarea obiectului de activitate;

- existența unei piețe sigure pentru serviciile societății;

- relații tradiționale cu clienții;

- organizare eficientă a activității comerciale;

- performanțe financiare foarte bune în ultimii ani;

- fără datorii la bugetul de stat, cel al asigurărilor sociale de stat și bugetul local;management calificat, cu experiență și preocupat pentru îmbunătățirea serviciului de transport public de călători.

Puncte slabe:

- insuficiența resurselor financiare proprii necesare modernizării parcului de autovehicule în special, cât și a transportului de călători public în general (stații moderne, linii noi, sisteme moderne de ticketing, etc.),  a construcțiilor (capăt de linie, terminale, garaje, hale și dotările aferente)

- investițiile pentru modernizarea servciului public se realizează prin  accesarea de pr-fonduri nerambursabile de către  Municipiul Sfântu Gheorghe.

- o parte din parcul de autobuze este învechit, urmând să fie înlocuite și acestea în viitorul apropiat cu autobuze noi ecologice tot prin accesarea de fonduri europene sau alte fonduri nerambursabile.

Indicatori De Performanţă

| DENUMIRE INDICATOR | ADMIN. NEEXECUTIVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NIVEL IMPUS | NIVEL REALIZAT | PONDERE | REALIZAT % |
| Cifra de afaceri (plafon minim semestrial) | 1.600.00 lei | 3.513.906 lei | 10 % | 21,96 % |
| Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (palfon maxim) | 20.000 lei | 14.887 lei | 10 % | 13,43 % |
| Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (palfon maxim) | 20.000 lei | 0 lei | 10 % | > 100 % |
| Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim) | 999,9 lei | 997,90 lei | 10 % | 10,02 % |
| Productivitatea muncii (palfon minim) – Cifra de afaceri anualizata/nr. mediu salariați | 65.000 lei | 146.413 lei | 10 % | 21,52 % |
| Satisfactia clientului – indicator bazat pe un studiu de opinie – 2 ani | Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti | 88,60% | 5% | 9,84 % |
| Excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de transport public | Sa fie respectat | Respectat | 5% | 5 % |
| Respectarea reglementărilor specifice din domeniu | Sa fie respectat | Respectat | 10% | 10 % |
| Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta | Sa fie respectat | Respectat | 30% | 30 % |
| Total |  |  | 100 % | >221,77 % |

Analizând cele de mai sus se poate observa că procentul de realizare a indicatorilor de performanță a fost realizat mult peste nivelul impus.

V.3.5. Propuneri De Dezvoltare Și Modernizare A Transportului Public De Călători Pe Anul 2025-2026

- Remarcarea corespunzătoare a spațiilor destinate opririi în stații a mijloacelor de transport în comun (după realizarea acestei măsuri este foarte important și controlul și sancționarea proprietarilor mijloacelor de transport care staționează sau opresc în spațiile destinate mijloacelor de transport în comun – astfel s-ar fluidiza transportul în comun și ar crește siguranța călătorilor, care urcă și coboară în diferite stații);

- Continuarea dotării șoferilor, paznicilor și a personalului auxiliar și de la atelier cu echipament de lucru (tricouri, cămăși, pantaloni, șalopete, bocanci etc.) personalizate cu însemnele societății;

- Finalizarea proiectelor din fondurilor europene pentru reorganizarea și modernizarea din temelii a transportului public urban (autobuze electrice, sediu/depou nou, stații de alimentare electrice, capăt de linie, stații și linii noi, e-ticketing etc) prin Municipalitate (acordare de suport, implicare în toate proiectele);

- Reorganizarea liniilor și al programului de transport public după finalizarea și predarea  lucrărilor din fonduri europene la depou, capăt de linie, stații de autobuze, e-ticketing, automate de bilete, etc.

Strategia de dezvoltare a serviciului de transport public trebuie să fie parte componentă a dezvoltării durabile a zonei metropoiltane a municipiului Sfântu Gheorghe, prin oferirea de servicii economice și sociale tuturor locuitorilor comunității fără compromiterea viabilității sistemelor naturale, sociale și economice. Transportul public urban este al patrulea factor ca importanță al incluziunii sociale. Repartizarea activităților economice și gestionarea mobilității rezidențiale în orașe condiționează deplasările care au loc de două ori pe zi. Factori ca locul de muncă, locuința, egalitatea de șanse și transportul au un rol esențial în incluziunea soc   ială.

Componenta socială ce caracterizează transportul urban de călători trebuie să fie o preocupare de bază a administrației locale. Această preocupare este determinată de faptul că serviciul de transport public este utilizat, în acest moment, în primul rând de categoriile sociale cu venituri medii și/sau mici.

Principalele obiective pe termen scurt:

- Asigurarea în condiții optime a continuității activității de transport public de călători pe raza municipiului Sfântu Gheorghe și extinderea pe zona metropolitană a acestuia;

- Asigurarea serviciului de transport public local de călători în condiții de siguranță, punctual și confortabil, respectând programul de circulație;

- Creșterea mobilității la nivel urban;

- Modernizarea sistemului de transport public;

- Atragerea de resurse financiare nerambursabile sau parțial nerambursabile (dacă este posibil) pentru achiziționarea a încă 5-6 autobuze urbane noi, ecologice;

- Gestionarea pe principii economice și de eficiență a serviciului;

- Responsabilitate și legalitate;

- Informarea și consultarea permanentă a călătorilor;

- Finalizarea proiectelor pe fonduri europene privind modernizarea transportului public de călători la (stații de autobuze noi, automate de bilete. depou-sediu nou, capăt de linie nou, linii/trasee noi, e-ticketing, informare călători online, etc.)

- Monitorizarea permanentă a cheltuielilor și a costurilor de operare, elaborarea de cash-flow -uri săptămânale, lunare;

- Urmărirea modului cum sunt utilizate mijloacele de transport de către conducătorii auto în vederea reducerii/ menținerii costurilor de exploatare;

- Alocarea de resurse materiale, umane și financiare, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor în condiții de maximă eficiență în accepțiunea serviciului de utilitate publică;

- Asigurarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă al acestora, cât și reducerea reclamațiilor fondate treptat;

- Asigurarea și realizarea unei statistici al accidentelor și analiza acestora;

- Realizarea indicatorilor de performanță;

- Asigurarea principiilor guvernanței corporative privind modul de funcționare al companiei

Societatea Multi-Trans S.A. se află într-un proces susținut de creștere și dezvoltare, demonstrând o stabilitate economico-financiară solidă. Aceasta este confirmată de indicatorii analizați pentru perioadele de referință – respectiv lichiditatea patrimonială și imediată, solvabilitatea, productivitatea muncii, cifra de afaceri și profitul în creștere – precum și de absența datoriilor restante către bugetul de stat, bugetul local sau furnizori. Totodată, se remarcă o creștere semnificativă a numărului de călătorii și a călătorilor transportațiV.4 Delegarea gestiunii serviciului de Transport Public Local

Delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători pe raza teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Transport Metropolitan Sepsi” se propune a fi realizată prin atribuire directă, în baza unui contract de delegare a gestiunii, către operatorul SC Multi-Trans SA. Alegerea acestei modalități de atribuire este fundamentată pe prevederile art. 28 alin. (3) și art. 29 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale Legii nr. 92 din 2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători.

Delegarea gestiunii serviciului de transport se va realiza cu respectarea următoarelor cerinţe de bază:

-	actualul stadiu de dezvoltare al sistemului de transport public local din Municipiul Sfântu Gheorghe trebuie menţinut şi dezvoltat în continuare;

-	serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestioneză de către autorităţile administrativ - teritoriale în raport cu infrastructura tehnico - edilitară existentă, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;

-	serviciile de utilităţi publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiindu-le aplicabile obligaţiile de serviciu public definite potrivit exigenţei/cerinţei fundamentale: continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în condiţii contractuale reglementate, conform prevederilor art. 7 alin. 1 lit. b din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;

Delegarea directă este justificată prin necesitatea asigurării continuității serviciului public de transport, a stabilității și predictibilității în organizarea acestuia, precum și a protejării interesului public general. Totodată, atribuirea directă permite menținerea unui nivel corespunzător de calitate și siguranță a serviciului, evitând riscul întreruperii sau al disfuncționalităților ce ar putea apărea în lipsa unui operator desemnat.

În acest sens, atribuirea directă către SC Multi-Trans SA constituie o soluție oportună și legală, care răspunde obiectivelor de eficiență, accesibilitate și sustenabilitate ale transportului public local în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Transport Metropolitan Sepsi”.

CAPITOLUL VI. MODALITĂȚI DE ATRIBUIRE A SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE

În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/ 2006 autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate sub responsabilitatea lor. Autoritățile administrației publice locale au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilități publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredința gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/ prestarea unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice, în baza unui contract de delegare de gestiune.

Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

Raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și operatori ori operatorii regionali, după caz, sunt reglementate prin:

a) hotărâri privind darea în administrare a furnizării/ prestării serviciilor de utilități publice către operatorii de drept public (servicii de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate sub autoritatea consiliilor locale sau a consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ teritoriale) respectiv, contracte de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice către operatorii- societăți reglementate de Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.

b) contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, în cazul gestiunii delegate.

Bunurile ce compun sistemele de utilități publice prin intermediul cărora sunt furnizate/ prestate serviciile de utilități publice pot fi:

a) date în administrare și exploatate în baza hotărârii de dare în administrare;

b) puse la dispoziție și exploatate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele modalități:

- gestiune directă

- gestiune delegată

Prezentul studiu de oportunitate propune delegarea gestiunii prin gestiune directă menită să asigure realizarea unui serviciu de calitate.

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau de drept privat definiți conform prevederilor legale în vigoare, fără aplicarea Legii 98/ 2016 privind achizițiile publice, Legii 99/ 2016 privind achizițiile sectoriale și Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

CAPITOLUL VII. INVESTIȚIILE CONSIDERATE NECESARE PENTRU MODERNIZAREA, ÎMBUNĀTĀȚIREA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN CURSE REGULATE

Operatorul realizează investiții din surse proprii sau atrase, fiindu-i recunoscute costurile asociate investițiilor în masura în care acestea sunt incluse în Programul de investiții al Operatorului, parte din Contractul de Servicii Publice.

Investițiile necesare pentru modernizare și extindere vor rezulta în urma activității de administrare prin elaborarea politicilor și strategiilor, a programelor de dezvoltare și modernizare a infrastructurii, a normelor și regulamentelor.

Actualul stadiu de dezvoltare al sistemului de transport public local din municipiul Sfântu Gheorghe trebuie menținut și dezvoltat la același nivel în comunele limitrofe, membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară, fiind necesare mai multe investiții.

Scopul urmărit de managementul societății și de autoritățile administrației publice locale este eficientizarea activității de transport public de călători în municipiul Sfântu Gheorghe, prin creșterea frecvenței traficului, creșterea capacității de transport și asigurarea unui serviciu de transport public de călători modern, ecologic, care să răspundă cerințelor de ritmicitate, confort și siguranță ale cetățenilor.

Investițiile privind achiziția de mijloace de transport respectiv altor componente din cadrul sistemului de transport utilizate în derularea prezentului contract vor fi doar de tip ecologic, cu respectarea standardelor de calitate și mediu pentru toți operatorii desemnați.

Direcţii de acţiune şi proiecte de dezvoltare a mobilităţii urbane

Pentru armonizarea SIDU și PMUD Sfântu Gheorghe preluăm propunerile din SIDU pentru transportul public (Sursa PMUD Sf Gheorghe, pag. 244)

- Realizare terminal de transport intermodal metropolitan;

- Extindere depou pentru autobuze;

- Modernizarea și înființarea de stații de transport public noi, inclusiv în zona metropolitană, focusată la centre de cartiere, axa portocalie, unități de învățământ, zone industriale, gara CF, câte 2 stații în fiecare sat component cu linii de transport public;

- Extinderea sistemului de management al traficului și al sistemului de e-ticketing,

- Modernizarea transportului în comun prin achiziționarea de autobuze electrice;

- Reabilitarea și amenajarea căilor de rulare a infrastructurii rutiere pe care circulă transportul public;

- Stații de încărcare pentru material rulant electric la capuri de linii în zona metropolitană.

CAPITOLUL VIII. DURATA CONTRACTULUI DE DELEGARE

Referitor la durata contractelor de servicii publice, există 3 categorii de dispoziții legale care reglementează acest aspect :

1.	În conformitate cu art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, durata contractelor de servicii publice este limitată și nu depășește 10 ani pentru serviciile de transport cu autocarul și cu autobuzul și 15 ani pentru serviciile de transport de călători pe calea ferată și cu alte moduri de transport pe șine.

2.	Pe de altă parte, prevederile legislaţiei naţionale, respectiv art. 28 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, impun o durată fixă a serviciilor de delagare a serviciului de transport public local, respectiv 10 ani pentru transporturile realizate cu autobuze si 15 ani pentru transporturile realizate cu tramvai  , troileibuze si mijloace de transport pe cablu.

Legea nr. 92/2007 impune în mod imperativ principiul limitării duratei de derulare a acestor contracte, în considerarea promovării principiului asigurării mediului concurenţial şi al protejării, totodată, a intereselor destinatarilor finali ai serviciului public respectiv, valori consacrate şi ocrotite în legislaţia Uniunii Europene.

În acest sens, dispoziţiile art. 28 alin.(1) din legea examinată circumstanţiază, în funcţie de specificul fiecărei activităţi desfăşurate, termenul maxim al contractului de atribuire a gestiunii,

a)	10 ani, în cazul serviciului public de transport rutier realizat cu autobuze, troleibuze sau autocare; 15 ani, în cazul în care contractul de delegare are ca obiect şi transportul pe şine efectuat cu tramvaie, iar valoarea estimată a acestui mod de transport reprezintă peste 50% din valoarea contractului;

b)	15 ani, în cazul transportului pe şine realizat cu tramvaie sau trenuri de metrou.

Referitor la aceste durate, Curtea Constituţională a României, a hotărât în analiza criticii de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 din Legea 92/2007 că aceste termene îndeplinesc condiţia rezonabilităţii, în sensul că sunt suficiente pentru a asigura desfăşurarea activităţii şi realizarea planului de afaceri al comerciantului, fiind stabilite circumstanţiat, proporţional cu durata medie de amortizare a tuturor mijloacelor de transport, deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, dar şi în considerarea termenului mediu de uzură fizică a fiecărui tip de autovehicul utilizat în scopul realizării transportului public.

3.	Pe de altă parte, art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, completată și modificată de OUG 58/2016, statuează că: “ Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele de delegare a gestiunii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta se stabileşte, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 şi ale Legii nr. 100/2016 şi nu va depăşi durata maximă necesară recuperării investiţiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale, cu excepţia celor care sunt membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sunt obligate ca, periodic, respectiv o dată la 5 ani, să facă analize privind eficienţa economică a serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice, după caz.”.

În conformitate cu cele prevăzute mai sus propunem încheierea Contractului de delegare pe o perioadă de 10 ani.

CAPITOLUL IX. REDEVENȚA

Redevența este o sumă de bani pe care operatorul delegat o plătește autorității publice pentru dreptul de a presta un serviciu public, în acest caz – transportul public de persoane.

Redevența pentru serviciu se actualizează anual, cu rata inflaţiei.

Redevențele în contractele de delegare a transportului public sunt reglementate de:

- Contractul de delegare;

- Documentația de atribuire;

- Legea 51/2006 – a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

- Legea 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale;

- Codul administrativ (OUG 57/2019) – pentru regimul concesiunilor;

- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 – privind serviciile publice de transport de călători pe calea ferată și rutier, cu modificările și completările ulterioare.

Scopul redevenței:

- Compensare pentru folosirea unui bun public sau a dreptului exclusiv de operare;

- Generare de venituri pentru autoritatea publică;

- Control și eficiență – asigură că operatorul are un interes economic în buna exploatare a serviciului.

Contractul de delegare va cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la nivelul redevenței. La stabilirea nivelului redevenței, Entitatea Contractantă va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică şi puse la dispoziție operatorului odată cu încredințarea serviciului public (autobuzele achiziționate prin fonduri UE, alte investiții) şi gradul de suportabilitate al populației. Nivelul redevenței se stabilește astfel încât să nu crească semnificativ efortul localităților membre de plată a compensației de exploatare, prin creșterea nivelului redevenței. Cheltuiala cu redevența este cheltuială eligibilă pentru plata compensației. Nivelul redevenței se stabilește în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru toți potențialii operatori de servicii de utilități publice, utilizându-se aceeași metodologie de calcul.

În ceea ce privește stabilirea nivelului redevenței aferent bunurilor concesionate, trebuie avute în vedere următoarele obiective :

• Minimizarea impactului asupra populației,

• Simplificarea procedurilor de decontări.

Având în vedere că serviciul de transport public local este un serviciu de utilitate publică si în vederea unui impact social cât mai mic (si aceasta cheltuială este eligibila pentru stabilirea costului per km, al tarifelor și calculul compensării), considerăm că redevența trebuie stabilită la un nivel suportabil.

Referitor la gradul de suportabilitate a populației menționăm că rata de suportabilitate este procentajul din venitul mediu lunar al familiei (gospodăriei) cheltuit pe o categorie de servicii comunitare de utilități publice (nivelul facturii medii lunare împărțit la venitul mediu lunar al gospodăriei exprimat în procente), conform Hotărârii nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice.

Obiectul analizei gradului de suportabilitate a populației este de a stabili contextul condițiilor socioeconomice și demografice față de care vor fi introduse măsuri de investiții în domeniul transportului public. Aceste condiții vor determina efectiv dacă valoarea redevenței propuse spre plată operatorului va fi sau nu suportabilă pentru societate, având în vedere că veniturile acestuia vor proveni din tarifele impuse de către acesta pentru utilizarea serviciului de transport public.

Calculul gradului de suportabilitate se face împărțind cheltuielile suportate al unui utilizator cu serviciul de transport public la veniturile nete ale gospodăriilor, astfel:

Metodologia de calcul a redevenței ca procent (calculat pe baza gradului de suportabilitate al populației) din valoarea anuală a amortizării bunurilor concesionate este în conformitate cu prevederile normelor legislative în vigoare. Astfel, în conformitate cu art. 29, al. 11, lit. (m) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice modificată și completată de Legea nr. 225/2016, „la stabilirea nivelului redevenței, autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică si puse la dispoziție operatorului odată cu încredințarea serviciului/activității de utilități publice şi gradul de suportabilitate al populației. Nivelul redevenței se stabilește în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru toți potențialii operatori de servicii de utilități publice, utilizându-se aceeași metodologie de calcul".

CAPITOLUL X. PROFITUL REZONABIL

Conform prevederilor articolului 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, costurile care trebuie luate în considerare într-un contract de servicii publice pot include „o rentabilitate adecvată a capitalului”. Compensația pentru obligația de serviciu public nu poate depăși efectul financiar net al obligației, definit ca fiind egal cu costurile, minus veniturile generate de exploatarea serviciului public, minus veniturile potențiale induse la nivel de rețea, plus un „profit rezonabil”.

Contractele de transport public aliniate conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 reprezintă contracte pentru atribuirea unui serviciu de interes economic general și nu este legat de un risc comercial sau contractual major, în special ca urmare a faptului că, în esență, se compensează integral costurile nete ex post suportate pentru prestarea serviciului de interes economic general. Conform reglementărilor, profitul rezonabil nu poate depăși rata de SWAP aplicabilă, plus o primă de 100 de puncte de bază (adică 1%).

Importanța

- Asigură un echilibru între interesul public și interesul operatorului;

- Previne supra-compensarea și deci ajutorul de stat ilegal;

- Este esențial în calculul compensației pentru acoperirea costurilor serviciului (de ex. gratuități, reduceri).

Nivelul profitului rezonabil influențează:

- Nivelul de risc preluat de operator;

- Investițiile proprii realizate în infrastructură sau mijloace de transport;

- Durata contractului;

- Piața locală (nivelul cererii, politicile tarifare etc.);

- Tipul de operator (public vs. privat).

CONCLUZII

Studiul de oportunitate se va utiliza ca element de bază pentru realizarea analizelor necesare deciderii asupra transportului în Zona Metropolitana Sepsi.

În elaborarea studiului s-a ţinut cont de actele normative, standardele şi normativele în vigoare la nivel naţional.

Prin delegarea directă a serviciului de transport public se asigură monitorizarea strictă și impunerea promptă.

Societatea de Transport Multi-Trans S.A a demonstrat de-a lungul timpului potențialul tehnic, financiar și organizatoric în prestarea unui serviciu de transport public în acord cu standardele europene.

Se propune delegarea gestiunii serviciului  de transport public local prin curse regulate pe teritoriul A.D.I. „Transport Metropolitan Sepsi” în modalitatea gestiunii directe, către Multi-Trans S.A., operator care a demonstrat că are capacitatea de a gestiona judicios serviciul de transport public local încredințat inițial la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe cu condiția parcurgerii tuturor etapelor procedurale conform legislației în vigoare.

Având în vedere precizările menționate în cuprinsul prezentului Studiu de Oportunitate, apreciem că sunt asigurate atât premisele tehnice și manageriale pentru justificarea atribuirii directe către operatorul Multi-Trans S.A cât și respectarea prevederilor legale în vigoare la nivel național și comunitar în ceea ce privește delegarea gestiunii serviciului de transport public local, drept pentru care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară" Transport Metropolitan Sepsi" propune încheierea Contractului de Servicii Publice cu operatorul Multi-Trans S.A., prin atribuire directă pe o perioada de 10 ani, conform prevederilor legale în materie adoptate la nivel național și comunitar.

Plan de mobilitate urbană durabilă pentru zona metropolitană Sfântu Gheorghe, elaborta de Planificatio S.R.L. 2024- prima versiune, pag. 79-81

Plan de mobilitate urbană durabilă pentru zona metropolitană Sfântu Gheorghe, elaborta de Planificatio S.R.L. 2024- prima versiune, pag.85-86

Plan de mobilitate urbană durabilă pentru zona metropolitană Sfântu Gheorghe, elaborta de Planificatio S.R.L. 2024- prima versiune, pag.72-74